ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΤΑ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ                                          Σίνδος: 14-12-2012

Αριθ. Αποφ.: 1320

Αριθ. Πρωτ.:  40896

ΘΕΜΑ: Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών της προμήθειας εξαρτημάτων άρδευσης του Δήμου Δέλτα προϋπολογισμού 4.926,15 € με ΦΠΑ, με απευθείας ανάθεση.

Α Π Ο Φ Α Σ Η

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΕΛΤΑ

Έχοντας υπόψη:

1) Τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ.13 περιπτ.VIII του Ν.2286/95.

2) Τις διατάξεις του άρθρου 13 παρ.3 του Ν.2503/97.

3) Την Υπ.Απόφαση 27319/18-7-2002,ΦΕΚ 945/Β.

4) Τις διατάξεις των άρθρων 4 παρ.4 και 23 παρ.2 της με αριθμ.11389/93 Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ Β 185/93)<<Περί ενιαίου κανονισμού προμηθειών ΟΤΑ>>(ΕΚΠΟΤΑ).

5) Τις διατάξεις του άρθρου 86 & 209 του Ν.3463/2006 όπως αναδιατυπώθηκαν και ισχύουν με την παρ. 3 του αρ. 22 του Ν. 3536/2007.

6) Την αριθμ.  403/2012 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου για την διενέργεια της προμήθειας.

7) Την αριθμ.  247/2012 απόφαση της οικονομικής Επιτροπής  με την οποία διατέθηκε πίστωση ποσού 4.926,15 ευρώ σε βάρος των Κ.A. 02.35.6662,  του προϋπολογισμού εξόδων έτους 2012

8) Το γεγονός ότι η δαπάνη της προμήθειας δεν υπερβαίνει το ποσό των 15.000 ευρώ, κατά κωδικό αριθμό είδους του αρχείου ειδών του Ε.Π.Π

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ με

Α. Εγκρίνουμε τις τεχνικές προδιαγραφές της προμήθειας εξαρτημάτων άρδευσης του Δήμου Δέλτα προϋπολογισμού 4.926,15 ευρώ, σύμφωνα με το παράρτημα Α’.

Β. Η ανάθεση της προμήθειας θα γίνει με νέα απόφαση, αφού προηγηθεί η γνωμοδότηση της επιτροπής αξιολόγησης.

Ο Δήμαρχος ΔΕΛΤΑ

Γλώσσης Γεώργιος

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ

Τα προς προμήθεια είδη θα χρησιμοποιηθούν ως υλικά συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων του  Δήμου Δέλτα για να τοποθετηθούν σε διάφορα παρτέρια πρασίνου , για την άρδευση των φυτών, καθώς και για την συντήρηση των ήδη υπαρχόντων επιφανειακών δικτύων άρδευσης .

| Α/Α | ΕΙΔΟΣ |
| --- | --- |
|  | Εκτοξευτήρας αυτοανυψούμενος (ΡΟΡ UP) γραναζωτός, υδρολίπαντος, ακτίνας εκτόξευσης 7-14 m, 3/4 '' BSP με βαλβίδα αντιστράγγισης, καστάνιας αντιβανδαλικής προστασίας, μνήμη τομέα ρύθμισης και σώμα ανύψωσης 10 cm ή μεγαλύτερο, επί τόπου, με τα απαραίτητα ακροφύσια, τα εξαρτήματα, τα μικροϋλικά και την εργασία σύνδεσης, τοποθέτησης, ελέγχου, ρυθμίσεων, δοκιμών κλπ. για πλήρη λειτουργία. |
|  | Εκτοξευτήρας αυτοανυψούμενος (ΡΟΡ UP), γραναζωτός, υδρολίπαντος, ακτίνας εκτόξευσης 12-18 m, 1 '' BSP με βαλβίδα αντιστράγγισης, καστάνιας αντιβανδαλικής προστασίας, μνήμη τομέα ρύθμισης και σώμα ανύψωσης 10 cm ή μεγαλύτερο, επί τόπου, με τα απαραίτητα ακροφύσια, τα εξαρτήματα (εκτός από τον πολύσπαστο μαστό) τα μικροϋλικά και την εργασία σύνδεσης, τοποθέτησης, ελέγχου, ρυθμίσεων, δοκιμών κλπ. για πλήρη λειτουργία. |
|  | Σωλήνας Φ 20 από πολυαιθυλένιο (ΡΕ), πίεσης λειτουργίας 6 atm, κατά DIN 8072 για LDPE και κατά DIN 8074/8075 για HDPE, δηλαδή σωλήνας, κάθε είδους εξαρτήματα και μικροϋλικά (καννάβι, τεφλόν κλπ). Προμήθεια σωλήνων και εξαρτημάτων, μεταφορά, προσέγγιση, και εργασία πλήρους τοποθέτησης επιφανειακά ή σε τάφρο, σύνδεσης, ρυθμίσεων και δοκιμών για πλήρη λειτουργία. |
|  | Σωλήνας Φ 32 από πολυαιθυλένιο (ΡΕ), πίεσης λειτουργίας 6 atm, κατά DIN 8072 για LDPE και κατά DIN 8074/8075 για HDPE, δηλαδή σωλήνας, κάθε είδους εξαρτήματα και μικροϋλικά (καννάβι, τεφλόν κλπ). Προμήθεια σωλήνων και εξαρτημάτων, μεταφορά, προσέγγιση, και εργασία πλήρους τοποθέτησης επιφανειακά ή σε τάφρο, σύνδεσης, ρυθμίσεων και δοκιμών για πλήρη λειτουργία. |
|  | Σωλήνας Φ 63 από πολυαιθυλένιο (ΡΕ), πίεσης λειτουργίας 6 atm, κατά DIN 8072 για LDPE και κατά DIN 8074/8075 για HDPE, δηλαδή σωλήνας, κάθε είδους εξαρτήματα και μικροϋλικά (καννάβι, τεφλόν κλπ). Προμήθεια σωλήνων και εξαρτημάτων, μεταφορά, προσέγγιση, και εργασία πλήρους τοποθέτησης επιφανειακά ή σε τάφρο, σύνδεσης, ρυθμίσεων και δοκιμών για πλήρη λειτουργία. |
|  | Βάνα ελέγχου άρδευσης (ηλεκτροβάνα) Φ 1’’ πλαστική, 10 atm, με μηχανισμό ρύθμισης παροχής (Flow controler) ή όχι. Εσωτερικής εκτόνωσης και χειροκίνητη λειτουργία, πιέσεις λειτουργίας από 0,7 μέχρι 10 atm, επιτόπου με πηνίο 9 V DC, τα μικροϋλικά και την εργασία τοποθέτησης, σύνδεσης, ρυθμίσεων και δοκιμών για πλήρη λειτουργία. |
|  | Προγραμματιστής μπαταρίας φρεατίου 6 στάσεων που μπορεί να ελέγχει Η/ΒΑΝΕΣ με πηνία μανδάλωσης (Latching) με προγραμματισμό μέσω φορητής μονάδας προγραμματισμού με 3 τουλάχιστον εκκινήσεις, κύκλο ποτίσματος 1 - 7 ημέρες, διάρκεια ποτίσματος από 1 min μέχρι και 12 ώρες και δυνατότητα χειροκίνητης λειτουργίας χωρίς κονσόλα, επί τόπου με την μπαταρία, τα μικροϋλικά και την εργασία σύνδεσης τοποθέτησης, προγραμματισμού, ελέγχου ρυθμίσεων δοκιμών κλπ. για κανονική λειτουργία. |
|  | Πλαστικό φρεάτιο 50 Χ 60 για υπόγεια τοποθέτηση ηλεκτροβανών, με καπάκι μαζί με τα υλικά (τούβλα, άμμος κλπ.) και την εργασία εγκατάστασης, στην οποία περιλαμβάνεται το άνοιγμα του λάκκου, η διαμόρφωση των τομών για το πέρασμα των σωλήνων, η τοποθέτηση άμμου λατομείου στον πυθμένα του λάκκου για στράγγιση, σταθεροποίηση και ευθυγράμμιση του φρεατίου με την επιφάνεια του εδάφους, η επίχωση του λάκκου και κάθε άλλη απαραίτητη εργασία. |
|  | Γωνία ρακόρ Φ32ΧΦ20 επιτόπου με τα μικροϋλικά σύνδεσης και την εργασία σύνδεσης και δοκιμών, πλήρως τοποθετημένη σε αρδευτικές εγκαταστάσεις. |
|  | Ρακόρ σύνδεσμος Φ32ΧΦ20 , επιτόπου με τα μικροϋλικά σύνδεσης και την εργασία σύνδεσης και δοκιμών, πλήρως τοποθετημένο σε αρδευτικές εγκαταστάσεις. |

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

| Α/Α | ΕΙΔΟΣ | Ε.Μ. | ΠΟΣ. | Τ.Μ. | ΣΥΝΟΛΟ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Εκτοξευτήρας αυτοανυψούμενος 7-14 m | ΤΕΜ | 40 | 25 | 1000 |
| 2 | Εκτοξευτήρας αυτοανυψούμενος 12-18 m | ΤΕΜ | 25 | 30 | 750 |
| 3 | Σωλήνας Φ 20 | μ | 150 | 0,5 | 75 |
| 4 | Σωλήνας Φ 32 | μ | 225 | 1 | 225 |
| 5 | Σωλήνας Φ 63 | μ | 100 | 2,5 | 250 |
| 6 | Ηλεκτροβάνα | ΤΕΜ | 8 | 75 | 600 |
| 7 | Προγραμματιστής μπαταρίας | ΤΕΜ | 3 | 300 | 900 |
| 8 | Φρεάτιο 50Χ60 | ΤΕΜ | 2 | 50 | 100 |
| 9 | Γωνία ρακόρ Φ32ΧΦ20 | ΤΕΜ | 25 | 3 | 75 |
| 10 | Ρακόρ σύνδεσμος Φ32ΧΦ20 | ΤΕΜ | 15 | 2 | 30 |
| ΔΑΠΑΝΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ : |  |  |  |  | 4005,00 |
| ΦΠΑ 23% |  |  |  |  | 921,15 |
| ΣΥΝΟΛΟ |  |  |  |  | 4926,15 |

Η αναφερόμενη τιμή μορφώθηκε μετά από έρευνα που έκανε το τμήμα στις τρέχουσες τιμές  εμπορίου σε αντίστοιχα είδη και περιλαμβάνει και την τιμή μεταφοράς και παράδοσης, και τοποθέτησης στην οριστική τους θέση των υπό προμήθεια υλικών. Η οφειλή θα αντιμετωπιστεί  από δαπάνες  που έχουν προβλεφθεί στον προϋπολογισμό του Δήμου Δέλτα (ίδιοι πόροι / ΟΤΑ)  έτους 2012  ΚΑ 02.35.6662.

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

Αντώνιος Παπαδογιάννης

Γεωπόνος - Δ. Δέλτα