ΑΔΑ: ΒΕΝ2Ω9Ι-ΗΩΙ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                   	        ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΤΑ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

Πληρ. : Γρ. Προμηθειών & Συμβάσεων

Υπευθ. : κα Ευδοκία Κιοσέογλου

Τηλ. : 2310 586.830 (εσωτ. 215)

Αριθμ. Απόφ. 334

Σίνδος, 16/05/2013

Αρ. Πρωτ. : 14475

###### ΘΕΜΑ: Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών προμήθειας Διαφόρων υλικών ελαιοχρωματισμού & οικοδομικών υλικών για τη ΔΕ Αξιού προϋπολογισμού 15.000,00 ευρώ, με απευθείας ανάθεση για το Δήμο Δέλτα, έτους 2013.

Α Π Ο Φ Α Σ Η

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΕΛΤΑ :

Έχοντας λάβει υπόψη:

- Τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 12 και 13 του Ν.2286/95.

- Τις διατάξεις του άρθρου 13 παρ.3 του Ν. 2503/97.

- Την Υπ. Απόφαση 27319/18-7-2002,ΦΕΚ 945/Β.

- Τις διατάξεις των άρθρων 4 παρ. 4 και 23 παρ. 2 της με αριθμ. 11389/93 Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ Β 185/93) «Περί ενιαίου κανονισμού προμηθειών ΟΤΑ» (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.).

- Τις διατάξεις του άρθρου 86 & 209 του Ν.3463/2006, όπως αναδιατυπώθηκαν και ισχύουν με την παρ. 3 του αρ. 22 του Ν. 3536/2007.

- Το γεγονός ότι η δαπάνη της προμήθειας δεν υπερβαίνει το ποσό των 15.000 ευρώ, κατά κωδικό αριθμό είδους του αρχείου ειδών του Ε.Π.Π.

- Την παρ.14, άρθρο 6, του Ν. 4071/2012.

- Την υπ’ αρίθμ. 33/2013 απόφαση του Δ.Σ. του Δήμου Δέλτα περί έγκρισης διενέργειας Δημοτικών Προμηθειών.

- Την υπ’ αρίθμ. 21/2013 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Δέλτα για την διάθεση πίστωσης 15.000,00 € στον Κ.Α. 02.30.6661.005 του Π/Υ έτους 2013.

- Την ανάγκη του Δήμου για την προμήθεια των αναφερομένων στο θέμα ειδών.

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ με

Α. Καθορίζουμε τις τεχνικές προδιαγραφές της προμήθειας Διαφόρων υλικών ελαιοχρωματισμού & οικοδομικών υλικών για τη ΔΕ Αξιού προϋπολογισμού 15.000,00 ευρώ με το ΦΠΑ, σύμφωνα με το παράρτημα Α’.

Β. Η ανάθεση της προμήθειας θα γίνει με νέα απόφαση, αφού προηγηθεί γνωμοδότηση της επιτροπής αξιολόγησης.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΕΛΤΑ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΛΩΣΣΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΤΑ

ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ &

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΥ

ΚΑΙ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ Δ.Ε. ΑΞΙΟΥ»

- ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Με τη μελέτη αυτή προβλέπεται η προμήθεια

- Υλικών ελαιοχρωματισμού και

- Οικοδομικών υλικών

για τις ανάγκες συντήρησης των Δημοτικών κτιρίων και των περιβαλλόντων χώρων τους στη  Δ.Ε. Αξιού (δηλ. στα Κύμινα, στα Ν. Μάλγαρα και στη Βραχιά) του  Δήμου Δέλτα.

Η συντήρηση θα γίνει από εργαζόμενους του Δήμου Δέλτα με τις αντίστοιχες ειδικότητες.

Η δαπάνη στις προμήθειας συμπεριλαμβάνει και  προϋποθέτει τη φορτοεκφόρτωση και μεταφορά των υπό προμήθεια υλικών στις θέσεις που θα υποδεικνύονται εκάστοτε από τον Δήμο Δέλτα.

Η δαπάνη για την προμήθεια έχει προϋπολογισθεί στο ποσό των 12.195,12 ευρώ (χωρίς το Φ.Π.Α.) για ένα έτος και θα βαρύνει τον Κ.Α. 02.30.6661.005 του προϋπολογισμού του Δήμου Δέλτα, Οικονομικού Έτους 2013.

Σίνδος,  8 / 05 / 2013				Σίνδος,    8  / 05 / 2013

ΟΙ ΣΥΝΤΑΞΑΣΕΣ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΝΙΚΟΠΟΥΛΟΥ

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ Π.Ε.

ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΣΥΜΕΩΝΑΚΗ

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ Π.Ε.

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ Τ.Τ.Ε. & Π.Ε.

ΜΑΚΝΕΑ ΚΡΙΣΤΙΝΑ

ΧΗΜΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Π.Ε.

ΙΙ. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

| Α. Προμήθεια διαφόρων υλικών ελαιοχρωματισμού |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| α/α | ΕΙΔΟΣ – ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ | ΜΟΝΑΔΑ | ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ευρώ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΔΑΠΑΝΗ (ΕΥΡΩ) | ΚΩΔ. CPV |
| 1 | Πλαστικό χρώμα υδατικής διασποράς για εσωτερική χρήση | ΤΕΜ. (9 λίτρα) | 12,00 | 200,00 | 2.400,00 | 44111400-5 |
| 2 | Ακρυλικό τσιμεντόχρωμα υδατικής διασποράς για εξωτερική χρήση λίτρα | ΤΕΜ. (9 λίτρα) | 13,00 | 200,00 | 2.600,00 | 44111400-5 |
| 3 | Διαφανές ακρυλικό αστάρι υδατικής διασποράς για εσωτερική και εξωτερική χρήση | ΤΕΜ. (10 λίτρα) | 26,50 | 40,00 | 1.060,00 | 44111400-5 |
| 4 | Συντηρητικό ξύλου με χρωστικές | ΤΕΜ. (3 λίτρα) | 18,50 | 30,00 | 555,00 | 44111400-5 |
| 5 | Βελατούρα-υπόστρωμα για εσωτερική και εξωτερική χρήση προετοιμασίας ξύλινων επιφανειών | ΤΕΜ. (2,5 λίτρα) | 12,50 | 4,00 | 50,00 | 44111400-5 |
| 6 | Βερνικόχρωμα (ελαιοχρώματα) αλκιδικό για μέταλλα και ξύλα για εσωτερική και εξωτερική χρήση | ΤΕΜ. (2,5 λίτρα) | 15,00 | 40,00 | 600,00 | 44820000-4 |
| 7 | Αντισκωριακό αλκυδικό αστάρι για εσωτερική και εξωτερική χρήση σε μεταλλικές επιφάνειες | ΤΕΜ. (2,5 λίτρα) | 13,00 | 4,00 | 52,00 | 44111400-5 |
| 8 | Ακρυλικός στόκος σπατουλαρίσματος για εσωτερική και εξωτερική χρήση | ΤΕΜ. (25 κιλά) | 8,00 | 4,00 | 32,00 | 44831300-7 |
| 9 | Υδρόχρωμα υδατικής διασποράς για εσωτερική χρήση | ΤΕΜ. (9 λίτρα) | 10,50 | 4,00 | 42,00 | 44111400-5 |
| 10 | Διαφανές αστάρι διαλύτου για εξωτερική χρήση | ΤΕΜ. (5 λίτρα) | 17,50 | 2,00 | 35,00 | 44111400-5 |
| 11 | Υπόστρωμα για αστάρωμα μη σιδηρούχων επιφανειών όπως αλουμίνιο και γαλβανισμένη λαμαρίνα 2 συστατικών | ΤΕΜ. (4 λίτρα) | 23,00 | 4,00 | 92,00 | 44111400-5 |
| 12 | Διαλυτικό χρωμάτων για χρήση με πιστόλι | ΤΕΜ. (5 λίτρα) | 8,50 | 2,00 | 17,00 | 44832000-1 |
| 13 | Διαλυτικό χρωμάτων για χρήση με πινέλο | ΤΕΜ. (4 λίτρα) | 6,50 | 10,00 | 65,00 | 44832000-1 |
| 14 | Έτοιμος στόκος σπατουλαρίσματος | ΤΕΜ. (0,8 κιλά) | 1,85 | 4,00 | 7,40 | 44831300-7 |
| 15 | Πινέλο βαφής ημίδιπλο Ν.30 | ΤΕΜ. | 0,81 | 10,00 | 8,10 | 39224210-3 |
| 16 | Πινέλο βαφής ημίδιπλο Ν.50 | ΤΕΜ. | 1,40 | 10,00 | 14,00 | 39224210-3 |
| 17 | Πινέλο βαφής ημίδιπλο Ν.70 | ΤΕΜ. | 2,30 | 10,00 | 23,00 | 39224210-3 |
| 18 | Πινέλο με υποδοχή για κοντάρι 3" | ΤΕΜ. | 3,40 | 10,00 | 34,00 | 39224210-3 |
| 19 | Πινέλο με υποδοχή για κοντάρι 4" | ΤΕΜ. | 4,31 | 10,00 | 43,10 | 39224210-3 |
| 20 | Κοντάρι πτυσσόμενο 2 μ. | ΤΕΜ. | 2,10 | 10,00 | 21,00 | 39224210-3 |
| 21 | Κοντάρι πτυσσόμενο 3 μ. | ΤΕΜ. | 2,40 | 10,00 | 24,00 | 39224210-3 |
| 22 | Σιλικόνες στόκου για ρωγμές | ΤΕΜ. | 0,85 | 10,00 | 8,50 | 24590000-3 |
| 23 | Αφρός πολυουρεθάνης | ΤΕΜ. | 3,50 | 10,00 | 35,00 | 44192100-3 |
| 24 | Ρολλό βαψίματος 18 εκ. | ΤΕΜ. | 5,30 | 10,00 | 53,00 | 39224210-3 |
| 25 | Κοντάρι πτυσσόμενο 5 μ. | ΤΕΜ. | 15,51 | 10,00 | 155,10 | 39224210-3 |
|  |  |  | ΔΑΠΑΝΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ Α |  | 8.026,20 |  |
|  |  |  |  | ΦΠΑ 23% | 1.846,03 |  |
|  |  |  | ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ Α |  | 9.872,23 |  |
| Β. Προμήθεια οικοδομικών υλικών |  |  |  |  |  |  |
| α/α | ΕΙΔΟΣ – ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ | ΜΟΝΑΔΑ | ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ σε ευρώ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΔΑΠΑΝΗ (ΕΥΡΩ) | ΚΩΔ. CPV |
| 1 | Τσιμέντο μαύρο 25 Kg | σακ. | 8,00 | 5,00 | 40,00 | 44111200-3 |
| 2 | Τσιμέντο μαύρο 50 Kg | σακ. | 9,00 | 5,00 | 45,00 | 44111200-3 |
| 3 | Τσιμέντο λευκό 25 Kg | σακ. | 10,50 | 1,00 | 10,50 | 44111200-3 |
| 4 | Ασβέστης (πολτός) 10 Kg | σακ. | 5,50 | 1,00 | 5,50 | 44921200-4 |
| 5 | Ασβέστης σε συσκευασία Big-Bag (0,8/m3) | σακ. | 47,00 | 1,00 | 47,00 | 44111000-1 |
| 6 | Μαρμαρόσκονη 25 Kg | σακ. | 5,00 | 2,00 | 10,00 | 14212200-2 |
| 7 | Υλικό 3Α | m3 | 35,00 | 1,00 | 35,00 | 14212200-2 |
| 8 | Γαρμπίλι 25 Kg | σακ. | 3,50 | 5,00 | 17,50 | 14212200-2 |
| 9 | Γαρμπίλι | m3 | 33,00 | 2,00 | 66,00 | 14212200-2 |
| 10 | Γαρμπίλι επίστρωσης (ριζάκι) | m3 | 35,00 | 2,00 | 70,00 | 14212200-2 |
| 11 | Γαρμπίλι σε συσκευασία Big - Bag (0,8/m3) | σακ. | 36,00 | 1,00 | 36,00 | 14212200-2 |
| 12 | Χαλίκι 25 Kg | σακ. | 3,50 | 5,00 | 17,50 | 14212200-2 |
| 13 | Χαλίκι | m3 | 33,00 | 5,00 | 165,00 | 14212200-2 |
| 14 | Αμμος 25 Kg | σακ. | 3,60 | 5,00 | 18,00 | 14211000-3 |
| 15 | Αμμος | m3 | 33,00 | 10,00 | 330,00 | 14211000-3 |
| 16 | Αμμος σε συσκευασία Big-Bag (0,8/m3) | σακ. | 39,00 | 5,00 | 195,00 | 14211000-3 |
| 17 | Γύψος κοινός 25 Kg | σακ. | 10,00 | 1,00 | 10,00 | 44921100-3 |
| 18 | Πλάκες πεζοδρομίου λευκές 50 Χ 50 Χ 5cm | m2 | 8,50 | 10,00 | 85,00 | 44113120-2 |
| 19 | Πλάκες πεζοδρομίου λευκές 40 Χ 40 Χ 5cm | m2 | 7,50 | 70,00 | 525,00 | 44113120-2 |
| 20 | Πλάκες πεζοδρομίου σχεδίου 40 Χ 40 X 5 cm | m2 | 9,00 | 10,00 | 90,00 | 44113120-2 |
| 21 | Πλάκες πεζοδρομίου σχεδίου 50 Χ 50 X 5cm | m2 | 8,00 | 5,00 | 40,00 | 44113120-2 |
| 22 | Κράσπεδα πρόχυτα 100 Χ 15 Χ 30 cm | τεμ. | 13,00 | 25,00 | 325,00 | 44114100-4 |
| 23 | Κράσπεδα πρόχυτα 100 Χ 25 Χ 0,6 cm | τεμ. | 12,00 | 5,00 | 60,00 | 44114100-4 |
| 24 | Τούβλα διάτρητα 19 Χ 9 Χ 6 | τεμ. | 0,30 | 25,00 | 7,50 | 44111100-2 |
| 25 | Τούβλα διάτρητα 19 Χ 12 Χ 9 | τεμ. | 0,40 | 150,00 | 60,00 | 44111100-2 |
| 26 | Τσιμεντόλιθοι 39 Χ 19 Χ 9 | τεμ. | 2,00 | 25,00 | 50,00 | 44111100-1 |
| 27 | Μάρμαρο πάχους 2 cm οποιονδήποτε διαστάσεων για ποδιές -ρίχτια κ.λ.π. (ΛΕΥΚΟ) | m2 | 47,00 | 1,00 | 47,00 | 44911100-0 |
| 28 | Μάρμαρο πάχους 3 cm οποιονδήποτε διαστάσεων για ποδιές-ρίχτια κ.λ.π. (ΛΕΥΚΟ) | m2 | 53,00 | 1,00 | 53,00 | 44911100-0 |
| 29 | Διογκωμένη πολυστερίνη 20 Kg | σακ. | 78,00 | 1,00 | 78,00 | 44192100-3 |
| 30 | Πλάκα καρύστου ακανόνιστη | m2 | 16,00 | 1,00 | 16,00 | 44113200-7 |
| 31 | Κεραμικά πλακίδια τοίχου Α' ποιότηταςGROUP 1 | m2 | 12,00 | 5,00 | 60,00 | 44111900-0 |
| 32 | Κεραμικά πλακίδια δαπέδου Α' ποιότητας αντιολισθητικά GROUP 4, 30 Χ 30 και άνω | m2 | 13,00 | 5,00 | 65,00 | 44111900-0 |
| 33 | Κόλλα πλακιδίων σε σκόνη | Kg | 2,00 | 10,00 | 20,00 | 24910000-6 |
| 34 | Στόκος πλακιδίων | Kg | 2,00 | 10,00 | 20,00 | 44831300-7 |
| 35 | Γυψοσανίδα | m2 | 3,40 | 25,00 | 85,00 | 44112310-4 |
| 36 | Δομικό πλέγμα | Τεμ. | 13,40 | 5,00 | 67,00 | 44313000-7 |
| 37 | Δικτυωτό πλέγμα | m2 | 2,00 | 5,00 | 10,00 | 44313000-7 |
| 38 | Λαμαρίνα κεραμίδι | Kg | 1,80 | 50,00 | 90,00 | 44112500-3 |
| 39 | καρφί | Kg | 1,50 | 10,00 | 15,00 | 44192200-4 |
| 40 | Ατσαλόκαρφο ριγωτό(κουτί 100τεμ.) | Τεμ. | 1,40 | 10,00 | 14,00 | 44192200-4 |
| 41 | Στριφώνι μεταλλικό γαλβανιζέ | Τεμ. | 0,40 | 15,00 | 6,00 | 44192200-4 |
| 42 | Καζανάκι WC | Τεμ. | 20,00 | 1,00 | 20,00 | 44411750-6 |
| 43 | Λεκάνη WC πορσελάνης | Τεμ. | 53,40 | 1,00 | 53,40 | 44411740-3 |
| 44 | Καπάκι λεκάνης WC | Τεμ. | 12,00 | 1,00 | 12,00 | 44411720-7 |
| 45 | Φλοτέρ με φούσκα | Τεμ. | 8,00 | 2,00 | 16,00 | 44411300-7 |
| 46 | Νιπτήρας πορσελάνης | Τεμ. | 40,00 | 1,00 | 40,00 | 44411300-7 |
| 47 | Μπαταρία νιπτήρα | Τεμ. | 26,70 | 2,00 | 53,40 | 44411300-7 |
| 48 | Βρύση απλή ½΄΄ | Τεμ. | 7,00 | 2,00 | 14,00 | 44411000-4 |
| 49. | Ναύλον | Kg | 3,80 | 10,00 | 38,00 | 44111000-1 |
| 50 | Ταινία σήμανσης | Τεμ. | 4,00 | 10,00 | 40,00 | 44173000-3 |
| 51 | Σχοινί πλεκτό PVC | Kg | 5,40 | 3,00 | 16,20 | 19721000-6 |
| 52 | Φρεάτια PVC | Τεμ. | 16,80 | 1,00 | 16,80 | 44115210-4 |
| 53 | Σωλήνας PVC Φ100 ΕΛΟΤ | Μ.μ. | 4,20 | 2,00 | 8,40 | 44161200-8 |
| 54 | Σωλήνας PVC Φ125 ΕΛΟΤ | Μ.μ. | 7,00 | 2,00 | 14,00 | 44161200-8 |
| 55 | Σωλήνας PVC Φ200 ΕΛΟΤ | Μ.μ. | 16,00 | 2,00 | 32,00 | 44161200-8 |
| 56 | Τουμπόραμα Φ18 | Μ.μ. | 1,20 | 5,00 | 6,00 | 44160000-9 |
| 57 | Τουμπόραμα Φ22 | Μ.μ. | 1,80 | 5,00 | 9,00 | 44160000-9 |
| 58 | Βάνα βρύσης | Τεμ. | 4,70 | 3,00 | 14,10 | 42131400-0 |
| 59 | Βάνα ολικής ροής ½΄΄ | Τεμ. | 5,70 | 2,00 | 11,40 | 42131400-0 |
| 60 | Βάνα ολικής ροής ¾΄΄ | Τεμ. | 8,00 | 2,00 | 16,00 | 42131400-0 |
| 61 | Βάνα ολικής ροής 1΄΄ | Τεμ. | 13,00 | 2,00 | 26,00 | 42131400-0 |
| 62 | Βάνα ολικής ροής 11/2΄΄ | Τεμ. | 30,00 | 2,00 | 60,00 | 42131400-0 |
| 63 | Βάνα ολικής ροής 2΄΄ | Τεμ. | 48,00 | 2,00 | 96,00 | 42131400-0 |
| 64 | Σπιράλ inox 0.20 | Τεμ. | 3,50 | 2,00 | 7,00 | 44160000-9 |
| 65 | Σπιράλ inox 0.40 | Τεμ. | 4,50 | 2,00 | 9,00 | 44160000-9 |
| 66 | Σπιράλ inox 0.60 | Τεμ. | 5,50 | 2,00 | 11,00 | 44160000-9 |
| 67 | Σπιράλ inox 0.80 | Τεμ. | 6,00 | 2,00 | 12,00 | 44160000-9 |
| 68 | Λάστιχο νερού 5/8 | Μ.μ. | 0,70 | 10,00 | 7,00 | 44160000-9 |
| 69 | Πριστή ξυλεία. Παχοσανίδες (μαδέρια), πάχος 5-6εκ, πλάτος 20-25εκ, διάφορα μήκη – μ³ | m3 | 240,00 | 0,10 | 24,00 | 44191000-5 |
| 70 | Πριστή ξυλεία.Τάβλες ή σανίδες, πάχος 2-3εκ, πλάτος 10-25εκ, διάφορα μήκη – μ³ | m3 | 280,00 | 0,10 | 28,00 | 44191000-5 |
| 71 | Πριστή ξυλεία.Λατάκια 7,5Χ7,5εκ, διάφορα μήκη – μ³ | m3 | 255,00 | 0,10 | 25,50 | 44191000-5 |
| 72 | Πριστή ξυλεία.Καδρόνια ορθογώνιας ή τετραγωνικής διατομής, 20Χ26εκ, 20Χ30εκ, διάφορα μήκη – μ³ | m3 | 280,00 | 0,10 | 28,00 | 44191000-5 |
| 73 | Κόντρα πλακέ απλό (μπετοφόρμ), πάχη 6, 8, 10,12, 15, 18, 20χιλιοστά, διάφορα μεγέθη – μ³ | m3 | 420,00 | 0,10 | 42,00 | 44191100-6 |
| 74 | Δίσκος κοπής σιδήρου Φ230 | Τεμ. | 3,80 | 1,00 | 3,80 | 43830000-0 |
| 75 | Δίσκος κοπής πέτρας Φ230 | Τεμ. | 3,80 | 1,00 | 3,80 | 43830000-0 |
| 76 | Λουκέτα ασφαλείας Νο 80 | Τεμ. | 8,00 | 1,00 | 8,00 | 44521210-3 |
| 77 | Φτυάρι με στυλιάρι | Τεμ. | 9,10 | 1,00 | 9,10 | 44511120-2 |
| 79 | Σκούπα εξωτερικού χώρου με στυλιάρι | Τεμ. | 12,00 | 1,00 | 12,00 | 39224100-9 |
| 80 | Καρότσι οικοδομής επαγγελματικό | Τεμ. | 67,00 | 1,00 | 67,00 | 44115000-9 |
| 81 | Υαλοπίνακες πάχους διαφανείς πάχους 5,00mm | m2 | 25,00 | 0,50 | 12,50 | 44221111-6 |
| 82 | Υαλοπίνακες πάχους διαφανείς πάχους 6,00mm | m2 | 30,00 | 0,50 | 15,00 | 44221111-6 |
| 83 | Διπλοί Υαλοπίνακες συνολικού πάχους πάχους 22,00mm | m2 | 50,00 | 0,50 | 25,00 | 44221111-6 |
| 84 | Διπλοί Υαλοπίνακες συνολικού πάχους πάχους 25,00mm | m2 | 80,00 | 0,50 | 40,00 | 44221111-6 |
| 85 | Λούκια ορθογωνικής ή κυκλικής ,ανοικτής ή κλειστής διατομής | Μ.μ. | 4,00 | 3,00 | 12,00 | 44163110-4 |
| 86 | Κεραμίδια ,ολλανδικά ή ρωμαίκά (180 τεμ ανα παλέτα) | παλέτα | 70,00 | 1,00 | 70,00 | 44111000-1 |
| 87 | Είδη κιγκαλερίας | Κατ’αποκοπή | 1,00 | 78,02 | 78,02 | 44500000-5 |
|  |  |  | ΔΑΠΑΝΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ Β |  | 4.168,92 |  |
|  |  |  | ΦΠΑ 23 % |  | 958,85 |  |
|  |  |  | ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ Β |  | 5.127,77 |  |
|  |  |  | ΔΑΠΑΝΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ Α+Β |  | 12.195,12 |  |
|  |  |  | ΦΠΑ 23 % |  | 2.804,88 |  |
|  |  |  | ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ Α+Β |  | 15.000,00 |  |

Η συνολική δαπάνη για την προμήθεια έχει προϋπολογισθεί στο ποσό των 12.195,12ευρώ (χωρίς το Φ.Π.Α.) για ένα (1) έτος και θα χρηματοδοτηθεί από ιδίους πόρους.

Τονίζεται το γεγονός ότι ο κάθε ενδιαφερόμενος έχει την δυνατότητα να καταθέσει προσφορά για όλες ή για οποιαδήποτε μεμονωμένα ομάδα (Α ή Β) του ενδεικτικού προϋπολογισμού, αλλά για το σύνολο των ειδών και ποσοτήτων της κάθε ομάδας.

Οι αναφερόμενες τιμές διαμορφώθηκαν μετά από έρευνα που έκανε το τμήμα στις τρέχουσες τιμές εμπορίου σε αντίστοιχα είδη και περιλαμβάνει και την τιμή μεταφοράς και παράδοσης των υπό προμήθεια υλικών.

Όλες οι τιμές νοούνται για εμπόρευμα παραδοτέο ελεύθερο από δασμούς και τέλη.

Σίνδος,  8 / 05 / 2013				          Σίνδος,    8  / 05 / 2013

ΟΙ ΣΥΝΤΑΞΑΣΕΣ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΝΙΚΟΠΟΥΛΟΥ

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΣΥΜΕΩΝΑΚΗ

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ Π.Ε.

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ Τ.Τ.Ε. & Π.Ε.

ΜΑΚΝΕΑ ΚΡΙΣΤΙΝΑ

ΧΗΜΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

III. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

Τα προϊόντα των δομικών κατασκευών πρέπει να είναι κατάλληλα για δομικά έργα τα οποία (και στο σύνολό τους και στα χωριστά μέρη) εξυπηρετούν τη χρήση για την οποία προορίζονται, παραμένοντας συνάμα οικονομικά και στη συνάρτηση αυτή πληρούν τις ακόλουθες βασικές απαιτήσεις, όπου αυτές προβλέπονται.

Οι απαιτήσεις αυτές πρέπει υπό κανονικές συνθήκες συνάρτησης του έργου, να πληρούνται επί μια οικονομικώς αποδεκτή διάρκεια ζωής. Οι απαιτήσεις, κατά κανόνα προϋποθέτουν προβλεπτές ενέργειες επί του έργου.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι : ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

1. ΜΕΘΟΔΟΙ ΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

Κατά τον καθορισμό των διαδικασιών βεβαίωσης της συμμόρφωσης ενός προϊόντος προς τις τεχνικές προδιαγραφές  πρέπει να χρησιμοποιούνται οι παρακάτω μέθοδοι ελέγχου της συμμόρφωσης. Οι μέθοδοι που χρησιμοποιούνται για ένα σύστημα καθώς και ο συνδυασμός τους, ρυθμίζονται ανάλογα με τις απαιτήσεις για το εκάστοτε προϊόν ή ομάδα προϊόντων .

α) αρχική δοκιμή τύπου του προϊόντος από τον κατασκευαστή ή από αναγνωρισμένο οργανισμό.

β) τακτικός, βάσει προκαθορισμένου σχεδίου, έλεγχος δειγμάτων λαμβανομένων στο εργοστάσιο από τον κατασκευαστή ή αναγνωρισμένο οργανισμό.

γ) δειγματοληπτική δοκιμή (audit - testing) δειγμάτων στην ελεύθερη αγορά, σε εργοτάξιο ή στο εργοστάσιο από τον κατασκευαστή, ή από έναν αναγνωρισμένο οργανισμό.

δ) εξέταση, από τον κατασκευαστή ή αναγνωρισμένο οργανισμό δειγμάτων λαμβανομένων από παρτίδα που παραδόθηκε ή πρόκειται σύντομα να παραδοθεί.

ε) έλεγχος της παραγωγής στο εργοστάσιο.

στ) αρχική επιθεώρηση του εργοστασίου και του ελέγχου της παραγωγής στο εργοστάσιο από έναν αναγνωρισμένο οργανισμό.

ζ) διαρκής επιθεώρηση αξιολόγηση και εκτίμηση του ελέγχου της παραγωγής στο εργοστάσιο από έναν αναγνωρισμένο οργανισμό.

Έλεγχος της παραγωγής στο εργοστάσιο σημαίνει συνεχή εσωτερικό έλεγχο της παραγωγής από τον κατασκευαστή. 'όλα τα στοιχεία, απαιτήσεις και μέτρα που ακολουθεί ο κατασκευαστής καταγράφονται συστηματικά με τη μορφή γραπτών συμβάσεων και διαδικασιών. Αυτή η καταγραφή του συστήματος ελέγχου της παραγωγής εξασφαλίζει την κοινή κατανόηση της εγγύησης της ποιότητας και επιτρέπει να παρακολουθείται ο βαθμός στον οποίο επιτυγχάνονται τα απαιτούμενα χαρακτηριστικά του προϊόντος καθώς και η αποτελεσματική λειτουργία του συστήματος ελέγχου της παραγωγής.

2. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

Οφείλουν να χρησιμοποιούνται κατά προτίμηση τα κατωτέρω

συστήματα βεβαίωσης της συμμόρφωσης :

(Ι) Πιστοποίηση της συμμόρφωσης του προϊόντος από αναγνωρισμένο οργανισμό πιστοποίησης με βάση:

α) (καθήκοντα κατασκευαστή)

1. Τον έλεγχο της παραγωγής στο εργοστάσιο.

2. Το πρόσθετο έλεγχο δειγμάτων λαμβανομένων στο εργοστάσιο ο οποίος διενεργείται από τον κατασκευαστή βάσει προκαθορισμένου σχεδίου.

β) (καθήκοντα του αναγνωρισμένου οργανισμού)

3. Την πρώτη δοκιμή τύπου του προϊόντος.

4. Την αρχική επιθεώρηση του εργοστασίου και του ελέγχου της παραγωγής.

5. τη διαρκή επιθεώρηση αξιολόγηση και αναγνώριση του ελέγχου της παραγωγής στο εργοστάσιο.

6. ενδεχομένως τη δειγματοληπτική δοκιμή δειγμάτων λαμβανομένων στην ελεύθερη αγορά, στο εργοστάσιο ή στο εργοτάξιο.

(ΙΙ) Δήλωση συμμόρφωσης του προϊόντος από τον κατασκευαστή με βάση:

Πρώτη δυνατότητα :

(α) (Καθήκοντα του κατασκευαστή)

1. Την πρώτη δοκιμή τύπου του προϊόντος.

2. Τον έλεγχο της παραγωγής στο εργοστάσιο.

3. ενδεχομένως τη δειγματοληπτική δοκιμή δειγμάτων λαμβανομένων στο εργοστάσιο βάσει προκαθορισμένου σχεδίου.

β) (καθήκοντα του αναγνωρισμένου οργανισμού)

4. Την πιστοποίηση της εγκυρότητας του ελέγχου της παραγωγής στο εργοστάσιο, με βάση:

- Την αρχική επιθεώρηση του εργοστασίου και του ελέγχου της παραγωγής στο εργοστάσιο.

- ενδεχομένως τη συνεχή επιθεώρηση αξιολόγηση και αναγνώριση του ελέγχου της παραγωγής στο εργοστάσιο.

Δεύτερη δυνατότητα :

1. Την αρχική δοκιμή του προϊόντος από αναγνωρισμένο εργοστάσιο.

2. Τον έλεγχο της παραγωγής στο εργοστάσιο.

Τρίτη Δυνατότητα :

1. Την πρώτη δοκιμή τύπου από τον κατασκευαστή.

2. Τον έλεγχο της παραγωγής στο εργοστάσιο.

ιιι) Σε εργαστήριο δοκιμών δηλαδή σε εργαστήριο το οποίο μετρά, εξετάζει, δοκιμάζει, βαθμονομεί ή με άλλο τρόπο καθορίζει τα χαρακτηριστικά ή τις επιδόσεις των υλικών ή των προϊόντων.

Στις περιπτώσεις (ι) και (ιι) (πρώτη δυνατότητα) της παρ.2 οι τρείς λειτουργίες 3(ι) έως 3(ιιι) είναι δυνατόν να αποτελούνται από έναν και μόνο οργανισμό ή από διαφορετικούς οργανισμούς οπότε ο οργανισμός επιθεώρησης ή το εργαστήριο δοκιμών τα οποία συμμετέχουν στη διαδικασία της βεβαίωσης της συμμόρφωσης λειτουργίας υπό την αιγίδα του οργανισμού πιστοποίησης.

Τα κριτήρια τα οποία αφορούν την αρμοδιότητα, τη αμεροληψία και την ακεραιότητα των οργανισμών πιστοποίησης επιθεώρησης καθώς και των εργαστηρίων δομικών περιέχονται στο παράρτημα ΙΙΙ.

3. ΣΗΜΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ CE, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ CE, ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ CE.

3.1. Σήμανση συμμόρφωσης CE.

Η σήμανση συμμόρφωσης CE αποτελείται από το ακρωνύμιο CE".

- σε περίπτωση σμίκρυνσης ή μεγέθυνσης της σήμανσης CE πρέπει να διατηρούνται οι αναλογίες που προκύπτουν από την παραπάνω βαθμολογική γραφική απεικόνιση.

- τα διάφορα στοιχεία της σήμανσης "CE" πρέπει να έχουν την ίδια ή σχεδόν την ίδια κατακόρυφη διάσταση που δεν μπορεί να είναι μικρότερη από 5 mm.

- Μετά την σήμανση συμμόρφωσης "CE" ακολουθούν ο αριθμός αναγνώρισης του οργανισμού που παρεμβαίνει στη φάση του ελέγχου της παραγωγής.

Συμπληρωματικές ενδείξεις:

- Η Σήμανση "CE" συνοδεύεται από την επωνυμία ή το διακριτικό σήμα του κατασκευαστή τα δύο τελευταία ψηφία του έτους επίθεσης της σήμανσης, και στις κατάλληλες περιπτώσεις τον αριθμό της βεβαίωσης συμμόρφωσης ΕΚ και κατά περίπτωση ενδείξεις που επιτρέπουν την αναγνώριση των χαρακτηριστικών του προϊόντος ανάλογα με τις τεχνικές προδιαγραφές.

3.2. Πιστοποιητικό συμμόρφωσης CE

- Το πιστοποιητικό συμμόρφωσης CE περιλαμβάνει κυρίως τα ακόλουθα στοιχεία:

- όνομα και διεύθυνση του οργανισμού πιστοποίησης.

- επωνυμία και διεύθυνση του κατασκευαστή ή του εγκατεστημένου στην Κοινότητα   αντιπροσώπου του.

- περιγραφή του προϊόντος (τύπος, χαρακτηρισμός, χρήση κλπ.).

- διατάξεις τις οποίες πληροί το προϊόν.

- ειδικές συνθήκες χρήσεις του προϊόντος.

- τον αριθμό του πιστοποιητικού.

- προϋποθέσεις και διάρκεια ισχύος του πιστοποιητικού ανάλογα με την περίπτωση.

- όνομα και αρμοδιότητα του εξουσιοδοτημένου προσώπου που υπογράφει το πιστοποιητικό.

3.3. Δήλωση συμμόρφωσης CE.

Η δήλωση συμμόρφωσης CE περιλαμβάνει κυρίως τα ακόλουθα στοιχεία:

- επωνυμία και διεύθυνση του κατασκευαστή ή του εξουσιοδοτημένου στην Κοινότητα αντιπροσώπου του,

- περιγραφή του προϊόντος (τύπος, χαρακτηρισμός, χρήση κλπ.).

- διατάξεις τις οποίες πληροί το προϊόν.

- ειδικές συνθήκες χρήσεις του προϊόντος.

- όνομα και διεύθυνση του αναγνωρισμένου οργανισμού, ανάλογα με την περίπτωση.

- όνομα και αρμοδιότητα του εξουσιοδοτημένου προσώπου που υπογράφει τη δήλωση εξ ονόματος του κατασκευαστή ή του αντιπροσώπου του.

3.4. Το πιστοποιητικό και η δήλωση συμμόρφωσης συντάσσονται στην επίσημη γλώσσα, ή γλώσσες του κράτους στο οποίο θα χρησιμοποιηθεί το προϊόν.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ, ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ

ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

Τα Εργαστήρια δοκιμών, οι οργανισμοί επιθεώρησης και οι οργανισμοί πιστοποίησης που ορίζονται από τα Κράτη Μέλη πρέπει να πληρούν τουλάχιστον τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

1. επαρκές προσωπικό και απαιτούμενα μέσα και εξοπλισμό,

2. προσωπικό με εμπειρία σε τεχνικά θέματα και επαγγελματική ακεραιότητα.

3. αμεροληψία των υπαλλήλων και του τεχνικού προσωπικού ως προς όλους τους κύκλους τις ομάδες ή τα πρόσωπα που έχουν άμεση ή έμμεση σχέση με τα προϊόντα του τομέα των δοκιμών έργων, κατά τη διενέργεια των δοκιμών, την προετοιμασία των εκθέσεων, την έκδοση των πιστοποιητικών και τη διεξαγωγή του ελέγχου.

4. τήρηση του επαγγελματικού απόρρητου από το προσωπικό.

5. ασφάλιση αστικής ευθύνης εκτός των περιπτώσεων που αυτή καλύπτεται από το κράτος.

ασφάλιση αστικής ευθύνης εκτός των περιπτώσεων που αυτή καλύπτεται από το κράτος.

Η τήρηση των προϋποθέσεων 1 και 2 ελέγχεται κατά διαστήματα από τις αρμόδιες Υπηρεσίες του Υπουργείου Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας.

Θραυστά  αδρανή υλικά

Τα θραυστά αδρανή υλικά πρέπει να ικανοποιούν τις απαιτήσεις των αντίστοιχων πρότυπων τεχνικών προδιαγραφών, δηλαδή να είναι καθαρά, ομοιόμορφης ποιότητας από συμπαγές πέτρωμα απαλλαγμένα από τεμάχια αποσαρθρωμένα, από βόλους αργίλου καθώς και από άλλες προσμίξεις που επηρεάζουν την εγκεκριμένη διαβάθμιση τους.

Ήτοι :

Θραυστό υλικό της Π.Τ.Π. Ο-155 (3Α)

Θραυστό υλικό της Π.Τ.Π. Ο-150 (Σκύρα)

Το θραυστό υλικό θα αποτελείται από σκληρά, υγιή και ανθεκτικά τεμάχια και θα είναι καθαρό, ομοιόμορφης ποιότητας, συμπαγές, απαλλαγμένο από φυτικές ή άλλες κάθε είδους προσμίξεις, χώματα, βώλους αργίλου, περιβλήματα οποιασδήποτε φύσεως και αποσαρθρωμένα ή εύθραυστα σχιστολιθικά τεμάχια.

Η κοκκομετρική διαβάθμιση του υλικού θα πρέπει να ανταποκρίνεται προς τα όρια διαβαθμίσεως του αντίστοιχου πίνακα της Π.Τ.Π. Ο-155 και Π.Τ.Π. Ο-150 του Υπουργείου Δημοσίων Έργων και πρέπει να είναι ομαλή, χωρίς απότομες διαβαθμίσεις.

Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να προσκομίσουν και τα τυχόν πιστοποιητικά ελέγχου που διαθέτουν από αναγνωρισμένα εργαστήρια της ημεδαπής ή αλλοδαπής.

Άμμος

α. Η άμμος που προέρχεται από θραύση, πρέπει να είναι προελεύσεως λατομείου της έγκρισης της Υπηρεσίας, κατάλληλη ανάλογα με τη χρήση του κονιάματος. Για τσιμεντοκονιάματα είναι προτιμότερο να είναι χαλαζιακή ή τουλάχιστον να προέρχεται από σκληρό ασβεστόλιθο. Πρέπει να έχει επίσης επαρκή μηχανική αντοχή και να μην αποσαθρώνεται.

β. Η φυσική (θαλάσσια, ποταμίσια, ορυκτή) άμμος ενδείκνυται σε εργασίες που απαιτείται μεγαλύτερη ακρίβεια (λεπτά στρώματα και αρμοί) αλλά απαιτεί επιμελημένη πλύση και καθαρισμό από χώμα, άλατα κτλ. Η θαλάσσια άμμος δεν ενδείκνυται για επιχρίσματα γιατί περιέχει άλατα που προκαλούν επανθίσματα στο επίχρισμα. Η φυσική άμμος εμφανίζει τις ακόλουθες ιδιότητες:

- Οι κόκκοι της είναι λιγότερο τραχείς.

- Περιέχει ελάχιστο ποσοστό σκόνης, με αποτέλεσμα το κονίαμα να ξεραίνεται γρήγορα και να είναι λιγότερο υγροσκοπικό.

- Για την παρασκευή ενός m3 κονιάματος, απαιτείται μικρότερο ποσοστό συνδετικής ουσίας με καλύτερες ιδιότητες (μικρότερη συστολή ξήρανσης).

- Για την παρασκευή ενός m3 κονιάματος απαιτείται λιγότερο νερό, με αποτέλεσμα τη μείωση της πιθανότητας να παρουσιαστούν στο κονίαμα τριχιάσματα (ραγάδες).

γ. Η άμμος πρέπει να είναι απαλλαγμένη από επιβλαβείς ουσίες, όπως άργιλο, οργανικά συστατικά, τάλκη, μαρμαρυγία κτλ. Οι αντίστοιχες μέγιστες ανεκτές κατά βάρος περιεκτικότητες είναι 4% για την άργιλο, 1% για τα οργανικά συστατικά και 1% για τον τάλκη και τον μαρμαρυγία.

δ. Κοκκομετρική διαβάθμιση

- Η άμμος που χρησιμοποιείται για την παρασκευή κονιαμάτων πρέπει να είναι πολύ καλά διαβαθμισμένη, καθώς από τη διαβάθμιση της εξαρτάται και η ποιότητα και η εμφάνιση του κονιάματος. Ισχύουν οι γενικοί κανόνες για την κοκκομετρική διαβάθμιση, σύμφωνα με τους οποίους η κοκκομετρική γραμμή πρέπει να είναι συνεχής, δηλαδή η άμμος να περιέχει όλα τα

μεγέθη των κόκκων και σε ποσοστά όσο το δυνατόν πλησιέστερα στις ιδανικές κοκκομετρικές καμπύλες (FULLER EMPA κτλ).

- Γενικά στα κονιάματα λιθοδομών ή πλακοστρώσεων κτλ όπου το πάχος του κονιάματος είναι μεγαλύτερο από 15 mm χρησιμοποιείται χονδρόκοκκη άμμος (0/7). Στην περίπτωση πάχους του αρμού ή της στρώσης 8 mm - 15 mm χρησιμοποιείται μεσόκοκκη άμμος (0/3). Στην περίπτωση πάχους μικρότερου από 8 mm η άμμος πρέπει να είναι λεπτόκοκκη (0/1).

- Η μεσόκοκκη άμμος (0/3) προσδιορίζεται από τα παρακάτω όρια:

Πίνακας: Όρια μεσόκοκκης άμμου

|  | Αμερικάνικα πρότυπα A.A.S.H.O: M 92 αριθμός κόσκινου | Κόσκινα Άνοιγμα βροχίδας [m] | Διερχόμενο ποσοστό % κατά βάρος |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Νο 8 | 2,38 | 100 |
| 2 | Νο 50 | 0,297 | 15-40 |
| 3 | Νο 100 | 0,149 | 0-10 |
| 4 | Νο 200 (παιπάλη) | 0,074 | 0-5 |

- Η αναλογία αργιλικών στοιχείων (ικανών να δημιουργήσουν λάσπη) και των οποίων οι κόκκοι είναι μικρότεροι των 0,02 mm, δεν πρέπει να υπερβαίνει το 3% σε βάρος για κοκκομετρική σύνθεση 0/7 και το 4% σε βάρος για κοκκομετρική σύνθεση 0/3.

- Η άμμος πρέπει να περιέχει τουλάχιστον 20% κόκκους διάστασης ίσης ή μικρότερης των 0,2 mm.

ε. Αν η άμμος είναι περίπου ισόκοκκη, τότε προτιμότερο είναι η πρόσμιξη της να γίνεται με μέτρια παχύ ασβέστη (με ποσοστό υδράσβεστου 80% - 90%).

στ. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να προσκομίσει στην Υπηρεσία πιστοποιητικά εξέτασης δείγματος άμμου από εγκεκριμένο εργαστήριο. Σε αντίθετη περίπτωση η Υπηρεσία επιβάλλει την απομάκρυνση του υλικού και την αντικατάσταση του.

ζ. Τα πρότυπα που ισχύουν για τα αδρανή κονιαμάτων είναι τα ακόλουθα

| Α/Α | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΠΡΟΤΥΠΟ |
| --- | --- | --- |
| 1 | Αδρανή κονιαμάτων | ΕΛΟΤ ΕΝ 13139 |
| 2 | Ελαφρά αδρανή κονιαμάτων | ΕΛΟΤ ΕΝ 13055 |
| 3 | Δοκιμές γεωμετρικών ιδιοτήτων | ΕΝ 933 |
| 4 | Δοκιμές μηχανικών και φυσικών ιδιοτήτων | ΕΛΟΤ ΕΝ 1097 |
| 5 | Δοκιμές αντοχής έναντι θερμικών και καιρικών μεταβολών | ΕΛΟΤ ΕΝ 1367 |
| 6 | Δειγματοληψία για έλεγχο γενικών ιδιοτήτων | ΕΝ 932 |

Ασβέστης

α. Ο ασβέστης θα είναι της καλύτερης ποιότητας του τύπου που κυκλοφορεί στο εμπόριο, με περιεκτικότητα οξειδίου του ασβεστίου μαζί με οξείδιο του μαγνησίου μεγαλύτερη του 95%. Ο πολτός που προέρχεται από το σβήσιμο του ασβέστη δεν πρέπει να περιέχει θρόμβους ή στερεές ουσίες και να αποτελείται κατά το μεγαλύτερο ποσοστό από κολλοειδούς μορφής ασβέστη.

Απαγορεύεται η χρησιμοποίηση πολτού ασβέστη που έχει μετατραπεί σε ανθρακικό ασβέστιο.

Γενικά για τον ασβέστη ισχύει το πρότυπο ΕΝ 459.

β. Εάν χρησιμοποιηθεί σκόνη υδράσβεστου, αυτή πρέπει να περνάει εξ’ ολοκλήρου από κόσκινο οπής 0,25 mm και να έχει ομοιόμορφο χρώμα. Τα κονιάματα που έχουν προκύψει από υδράσβεστο πρέπει να χρησιμοποιούνται 2 h - 4 h μετά την παρασκευή τους.

γ. Ιδιαίτερη προσοχή πάντως πρέπει να δίνεται στις οδηγίες του εργοστασίου παραγωγής των πλίνθων σχετικά με την αναλογία ασβέστη στο κονίαμα (πολλές φορές συνιστούν την αφαίρεση του ασβέστη από το κονίαμα).

δ. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να προσκομίσει στην Υπηρεσία πιστοποιητικά εξέτασης δείγματος πολτού ασβέστη από εγκεκριμένο εργαστήριο ως προς την καθαρότητα (ουδετεροποιημένος ή καμένος ασβέστης κτλ) και τη μη πρόσμιξη του με οποιαδήποτε ξένη ουσία. Στην αντίθετη περίπτωση η Υπηρεσία επιβάλλει την απομάκρυνση του υλικού και την αντικατάσταση του.

Τσιμέντο

Το τσιμέντο θα είναι πρόσφατης παραγωγής, Portland, καθαρό και θα πληροί τα αναφερόμενα στο άρθρο «Σκυροδέματα» και θα συμφωνεί με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 197 ή και το DIN 1164. Δεν θα χρησιμοποιείται τσιμέντο ηλικίας πέραν των 3 μηνών. Το τσιμέντο που χρησιμοποιείται θα είναι του ίδιου τύπου καθ’ όλη τη διάρκεια της εκτέλεσης των εργασιών.

Η Υπηρεσία δικαιούται να ζητά τη διεξαγωγή ελέγχων ποιότητας για κάθε 5 t προσκομιζόμενου τσιμέντου που χρησιμοποιείται σε κονιάματα. Αν από τους ελέγχους προκύψει ότι κάποιο δείγμα δεν πληροί τις προδιαγραφές, η αντίστοιχη ποσότητα απορρίπτεται και απομακρύνεται με ευθύνη του Αναδόχου από το εργοτάξιο.

Τσιμέντο με ανομοιόμορφη κατανομή πυκνότητας (που περιέχει όγκους ή σβώλους που δεν διαλύονται με σφίξιμο στο χέρι) θα απομακρύνεται από το εργοτάξιο με δαπάνες του Αναδόχου.

α. Το τσιμέντο πρέπει να πληροί τις ακόλουθες προδιαγραφές:

- Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 206-1

- Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 197-1

- Ελληνικός Κανονισμός τσιμέντων ΠΔ 244/80 μόνο όσον αφορά στο Τσιμέντο «τύπου IV-Πόρτλαντ ανθεκτικό  στα θειικά (SR)»

β. Οι προαναφερόμενες προδιαγραφές συμπληρώνονται με τα αναγραφόμενα κατωτέρω.

γ. Τα προϊόντα τσιμέντου (Πίνακας 1 του ΕΛΟΤ ΕΝ 197) ή ο τύπος IV τσιμέντου που θα χρησιμοποιηθούν θα είναι σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ΕΛΟΤ ΕΝ 197 και ανάλογα με την αιτιολογημένη πρόταση του Αναδόχου, η οποία αφορά τις Μελέτες Σύνθεσης των σκυροδεμάτων.

δ. Σε περίπτωση δυσμενών συνθηκών υπογείων νερών, πράγμα που μπορεί να έχει σαν συνέπεια την προσβολή του σκυροδέματος από χημικές ουσίες, πιθανόν να απαιτείται χρήση τσιμέντου τύπου IV.

Σε αυτή την περίπτωση απαιτείται οπωσδήποτε αιτιολογημένη πρόταση του Αναδόχου και έγκριση της Υπηρεσίας. Στην περίπτωση αυτή πληρώνεται στον Ανάδοχο η επί πλέον δαπάνη για την προμήθεια επί τόπου τσιμέντου τύπου IV.

ε. Τονίζεται ότι η χρήση τσιμέντου τύπου IV δεν αποτελεί λόγο παράτασης της προθεσμίας περάτωσης του έργου.

στ. Η μέγιστη θερμοκρασία του τσιμέντου κατά την παράδοση του στους αναμικτήρες δεν θα υπερβαίνει τους 60°C, εκτός εάν υπάρχει διαφορετική έγκριση από την Υπηρεσία.

Πλίνθοι

α. Όλες οι ποσότητες των υλικών που προσκομίζονται στο εργοτάξιο πρέπει να προέρχονται από προμηθευτή εγκεκριμένο από την Υπηρεσία. Ο προμηθευτής αυτός παραμένει ο ίδιος καθ’ όλη τη διάρκεια κατασκευής του έργου, εκτός αν υπάρχει αντίθετη οδηγία από την Υπηρεσία. Τα υλικά συνοδεύονται από τα αντίστοιχα πιστοποιητικά ποιότητας, τα οποία υποβάλλονται προς έγκριση από την Υπηρεσία.

β. Υποβάλλονται επίσης προς έγκριση στην Υπηρεσία, δείγματα κάθε τύπου πλίνθου. Η κατασκευή της τοιχοποιίας μπορεί να ξεκινήσει μόνο μετά την έγκριση αυτή. Όλες οι προσκομιζόμενες ποσότητες των υλικών θα είναι της ίδιας ποιότητας με τα εγκεκριμένα δείγματα.

γ. Η Υπηρεσία διενεργεί οπτικό έλεγχο των τεμαχίων σε σχέση με τις τεχνικές προδιαγραφές ή / και τα πιστοποιητικά ποιότητας στο εργοτάξιο. Ειδικότερα ελέγχονται τα εξής:

- Το σχήμα όλων των τεμαχίων πρέπει να είναι κανονικό. Δεν επιτρέπονται αποκλίσεις εκτός των προδιαγεγραμμένων ανοχών.

- Η ομοιομορφία του χρωματισμού.

- Η ακεραιότητα της μορφής. Δεν πρέπει να υπάρχουν ρωγμές, ραγίσματα, σπασίματα και παραμορφωμένα τεμάχια.

- Η σταθερότητα του σχήματος και των διαστάσεων σε όλα τα τεμάχια.

- Η υφή.

- Οι λοιπές ιδιότητες, π.χ., θερμομονωτική ικανότητα.

δ. Για μεγάλες ποσότητες πρέπει να υποβάλλονται αποτελέσματα των ακόλουθων εργαστηριακών ελέγχων (που έχουν διεξαχθεί από εργαστήριο εγκεκριμένο από την Υπηρεσία):

- διαστάσεων και μορφής

- ειδικού βάρους

- ομοιογένειας χρωματισμού και επιφάνειας θραύσης

- αντοχής σε θλίψη

- αντοχής σε κάμψη

- υδατοαπορροφητικότητας

- δοκιμή εξανθήματος

- σκληρότητας

- συντελεστή θερμοαγωγιμότητας.

Οπτόπλινθοι

α. Κατηγορίες συνηθέστερων οπτόπλινθων

- Κοινές διάτρητες οπτόπλινθοι χωρίς επιμελημένη επιφάνεια από κοινή άργιλο (πηλός, αργιλικές μάργες) με μικρές (πρισματικές ή κυλινδρικές) τρύπες κατά το μήκος ή το ύψος της πλίνθου και παχιά τοιχώματα ή μεγάλες ορθογωνικές τρύπες κατά το μήκος με λεπτά τοιχώματα.

- Οπτόπλινθοι επιμελημένης όψεως, οι οποίες παραμένουν ανεπίχριστες.

- Οπτόπλινθοι αντοχής, συνήθως πλήρεις, οι οποίες χρησιμοποιούνται σε κατασκευές με απαιτήσεις ιδιαίτερων αντοχών (π.χ. τοίχοι αντιστήριξης, καπνοδόχοι κτλ).

- Πυρίμαχες πλίνθοι (πυρότουβλα), που είναι πλήρεις, πυράντοχες οπτόπλινθοι, οι οποίοι χρησιμοποιούνται σε κατασκευές με απαιτήσεις αντοχής σε υψηλές θερμοκρασίες (π.χ. τζάκια, καπνοδόχοι κτλ).

- Θερμομονωτικές οπτόπλινθοι, οι οποίες φέρουν κενά και ειδικά θερμομονωτικά παρεμβύσματα.

- Διακοσμητικές οπτόπλινθοι.

- Οξύμαχες αργιλικές οπτόπλινθοι (εμφανή τούβλα klinker).

β. Κοινές Διάτρητες Οπτόπλινθοι

- Έχουν χρώμα από υπόλευκο μέχρι κόκκινο, ανάλογα με τη χημική σύσταση της αργίλου και τα οξείδια του σιδήρου που περιέχει.

- Οι διαστάσεις στην ελληνική αγορά δεν είναι τυποποιημένες. Μια κοινή εξάοπη διάτρητη πλίνθος είναι 190mm x 90mm x 60mm ενώ οι λοιπές συνηθέστερες διαστάσεις πλίνθων είναι μήκος 190 mm - 350 mm, πλάτος 90 mm - 250 mm, ύψος 60 mm - 200 mm.

- Οι πλίνθοι δεν πρέπει να απορροφούν νερό περισσότερο από 7% -15% του βάρους τους.

- Ο συντελεστής θερμικής αγωγιμότητας (λ) των διάτρητων οπτοπλίνθων εγχώριας παραγωγής κυμαίνεται μεταξύ 0,14 kcal/m2/h/°C - 0,40 kcal/m2/h/°C.

γ. Έλεγχος Ποιότητας

- Η Υπηρεσία έχει το δικαίωμα να λαμβάνει δείγματα πλίνθων, σε οποιαδήποτε στιγμή κατά την διάρκεια της εκτέλεσης των εργασιών, με σκοπό να ελέγξει την ποιότητά τους καθώς και να απαιτεί από τον Ανάδοχο τα σχετικά πιστοποιητικά ποιότητας.

- Εκτός από τους ελέγχους που αναφέρθηκαν στην παράγραφο «Υλικά –Γενικά», ελέγχεται επίσης και ο ήχος των οπτόπλινθων, που πρέπει να είναι μεταλλικός, όταν αυτές χτυπιούνται μεταξύ τους ή με σφυρί (δείγμα καλής όπτησης).

- Μετά την κατασκευή, η συρρίκνωση από την ξήρανση των πλίνθων δεν θα πρέπει να υπερβαίνει το 0,09 %.

δ. Πίνακας: Δοκιμές, Έλεγχοι και Πρότυπα Οπτόπλινθων

| Α/Α | ΔΟΚΙΜΗ-ΕΛΕΓΧΟΣ | ΠΡΟΤΥΠΟ |
| --- | --- | --- |
| 1 | Αντοχή σε θλίψη | ΠΤΠ Δ 100, ΕΝ 772, ASTM 067, DIN 105 - 1 |
| 2 | Αντοχή σε κάμψη | ASTM 067, DIN 105 |
| 3 | Υδατοαπορροφητικότητας | ΠΤΠ Δ 100, ASTM 067, DIN 51056 |
| 4 | δοκιμή εξανθήματος | ASTM 067 |
| 5 | αντοχή σε παγετό | DIN 105 - 1 |
| 6 | σκληρότητα σε χάραξη κατά MOHS | DIN 105 - 4 |
| 7 | ειδικό βάρος | DIN 105 - 1 |
| 8 | αντοχή σε οξέα | DIN 51091, 51102 |
| 9 | αντοχή σε αλκάλια | DIN 51091 |
| 10 | ποιότητα επιφάνειας | DIN 105 - 4 |
| 11 | ανοχές διαστάσεων | ΕΝ 122, DIN 105 |
| 12 | αντοχή σε χρώμα και φως | DIN 51094 |

Θερμομονωτικές Πλίνθοι

α. Ως προς την αντοχή σε θλίψη τον έλεγχο των διαστάσεων, την υδατοαπορροφητικότητα και την πυκνότητα οι πλίνθοι πρέπει να πληρούν τις προδιαγραφές ΕΝ 772. Οι θερμομονωτικές πλίνθοι είναι συνήθως κυψελωτές οπτόπλινθοι που προκύπτουν από ανάμιξη αργίλου και κόκκων διογκωμένης πολυστερόλης.

β. Οι θερμομονωτικές πλίνθοι έχουν πλάτος που κυμαίνεται από 90 mm μέχρι 280 mm, μήκος 140

mm – 150 mm και ύψος 250 mm και 300 mm.

Χρωστικές Ουσίες (Μπετόχρωμα)

Οι χρωστικές ουσίες που προστίθενται στα κονιάματα επιχρισμάτων πρέπει να είναι λειοτριμένες, να μην διαλύονται στο νερό, να μην επηρεάζονται από τα αλκάλια και να μην επιδρούν στις συνδετικές ουσίες του κονιάματος. Η ανάμιξη χρωστικών ουσιών στα κονιάματα γίνεται πριν τη διαβροχή τους. Στα επιχρίσματα που περιέχουν πολτό ασβέστη, η χρωστική ουσία ανακατεύεται με τα υλικά του κονιάματος πριν από αυτόν.

Στεγανωτικά Μάζας (οικοδομικές ρητίνες)

α. Τα στεγανωτικά μάζας είναι πρόσθετα μονωτικά υλικά σε μορφή σκόνης ή σε υγρή μορφή. Όταν προστίθενται στα κονιάματα επιχρισμάτων, τους προσδίδουν στεγανωτικές ιδιότητες, οι οποίες εξαρτώνται από το προστιθέμενο υλικό, από το ποσοστό ανάμιξης στο κονίαμα και από τον τρόπο ανάμιξης του με τα συστατικά του κονιάματος.

β. Ο Ανάδοχος υποχρεούται, πριν από την χρήση στεγανωτικού μάζας, να υποβάλλει προς έλεγχο και έγκριση στην Υπηρεσία τις οδηγίες χρήσης και τα πιστοποιητικά ποιότητας του υλικού.

Διαφορετικά, η Υπηρεσία δικαιούται να μην επιτρέψει τη χρήση του και να επιβάλλει την αντικατάσταση του.

Κεραμίδια από Άργιλο ή Σκυρόδεμα

α. Τα κεραμίδια από άργιλο διακρίνονται σε τρεις κύριες κατηγορίες, ανάλογα με το σχήμα τους. Η τοποθέτηση τους είναι άμεσα εξαρτώμενη από τη μορφή τους.

- Πτυχωτά και κυματοειδή (γαλλικά, ολλανδικά) κεραμίδια, με ακμές διαμορφωμένες με τέτοιο τρόπο, ώστε να εφαρμόζουν σταθερά μεταξύ τους. Τοποθετούνται επί ξύλινου ή μεταλλικού ζευκτού.

- Κοίλα (βυζαντινά) κεραμίδια, που τοποθετούνται επί τεγίδων σε ξύλινα ή μεταλλικά ζευκτά.

- Τα ρωμαϊκά κεραμίδια αποτελούν συνδυασμό των πτυχωτών και των βυζαντινών και τοποθετούνται με συνδυασμένη τεχνική. Τα κεραμίδια των κορυφογραμμών και των ραχών τοποθετούνται πάντα κολυμβητά.

- Eπίπεδα κεραμίδια στην κάτω πλευρά των οποίων υπάρχουν μια ή δυο προεξοχές αγκύρωσης ή οπές για κάρφωμα.

β. Πίνακας: Πρότυπα για Κεραμίδια από Άργιλο ή Σκυρόδεμα

| Α/Α | ΤΙΤΛΟΣ | ΠΡΟΤΥΠΟ |
| --- | --- | --- |
| 1 | Κεραμίδια από άργιλο για επικαλύψεις στεγών επί ασυνεχούς υποστρώματος - Προσδιορισμός της αντοχής σε κάμψη | ΕΛΟΤ ΕΝ 538 |
| 2 | Κεραμίδια από άργιλο για επικαλύψεις στεγών επί ασυνεχούς υποστρώματος - Προσδιορισμός φυσικών χαρακτηριστικών | ΕΝ 539 |
| 3 | Κεραμίδια από άργιλο για επικαλύψεις στεγών επί ασυνεχούς υποστρώματος - Προσδιορισμός γεωμετρικών χαρακτηριστικών | ΕΛΟΤ ΕΝ 1024 |
| 4 | Κεραμίδια από άργιλο για επικαλύψεις στεγών επί ασυνεχούς υποστρώματος - Ορισμοί και προδιαγραφές προϊόντων | ΕΛΟΤ EN 1304 |
| 5 | Κεραμίδια και εξαρτήματα τους από σκυρόδεμα - Προδιαγραφές | ΕΛΟΤ ΕΝ 490 |
| 6 | Κεραμίδια και εξαρτήματα τους από σκυρόδεμα – Μέθοδοι δοκιμών | ΕΛΟΤ ΕΝ 491 |

Τα προς προμήθεια είδη (κεραμίδια) θα πρέπει να κατασκευάζονται από φυσικές πρώτες ύλες, το χρώμα τους να μην αλλοιώνεται, να μην απορροφούν την υγρασία να είναι ανθεκτικά στον πάγο και στις μεταβολές της θερμοκρασίας(από –40ο C)

-Να έχουν ικανοποιητική στεγανότητα στο νερό σύμφωνα με τις προδιαγραφές

-Αντίσταση στον πάγο και στην κάμψη

-Ειδικό βάρος ομοιόμορφο.

-Το χρώμα τους να μην αλλοιώνεται με την πάροδο του χρόνου.

-Να είναι κατασκευασμένα από ομοιογενές μίγμα χρωματισμών να διαθέτουν σχετικά με το υλικό τους μια απόλυτη ομοιογένεια, να έχουν μια ομαλή επιφάνεια για τη ροή της βροχής ή το γλύστριμα του χιονιού και να είναι κατάλληλα για στέγες με έντονη κλίση.

Να είναι δοκιμασμένα σε κάθε κλίμα ,να διατίθενται απρόσκοπτα στην Ελληνική αγορά σε περίπτωση συμπλήρωσης ή αντικατάστασης τεμαχίων.

Η επιφάνειά τους να είναι κοκκώδης (ανώμαλη) που να ασκεί φρένο στην ολίσθηση του χιονιού.

Το χρώμα τους να παραμένει αναλλοίωτο ,να μην φιλοξενούν στην επιφάνεια τους ξένα σώματα όπως η γνωστή μούχλα (μαύρισμα)ειδικά σε περιοχές μα υψηλή υγρασία.

Να διαθέτουν αυξημένα τεχνικά πλεονεκτήματα, όπως μηχανική αντοχή, τέλεια ορθομετρία, απόλυτη αδιαβροχότητα με αποτέλεσμα την εξάλειψη μαυρισμάτων και αντιαισθητικών φαινομένων στην επιφάνεια τους.

ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ

Πεδίο Εφαρμογής – Ορισμοί

Πεδίο Εφαρμογής

α. Το πεδίο εφαρμογής του παρόντος καλύπτει εργασίες των συνηθέστερων κατηγοριών χρωματισμών με τις απαιτούμενες προεργασίες, καθώς επίσης και την παροχή πάσης φύσεως εγκαταστάσεων, εργατικού δυναμικού, μηχανικού εξοπλισμού, εργαλείων, συσκευών και υλικών, σύμφωνα με το παρόν, τα υπόλοιπα Συμβατικά Τεύχη και κατά τις εντολές της Υπηρεσίας.

β. Στο παρόν περιλαμβάνονται οι ακόλουθες εργασίες χρωματισμών:

χρωματισμοί με πλαστικό χρώμα κοινοί ή σπατουλαριστοί σε εσωτερικές ή εξωτερικές επιφάνειες

τσιμεντοχρωματισμοί

ασβεστοχρωματισμοί

ελαιοχρωματισμοί κοινοί ή σπατουλαριστοί ξύλινων ή σιδηρών επιφανειών

βερνικοχρωματισμοί ξύλινων ή σιδηρών επιφανειών

χρωματισμός γυψοσανίδων

χρωματισμός ξύλινων κουφωμάτων

χρωματισμοί αντιδιαβρωτικής προστασίας σιδηρών κατασκευών

ανάγλυφοι χρωματισμοί (ρελιέφ)

γ. Χρωματισμοί που τυχόν δεν αναφέρονται στο παρόν άρθρο, κατασκευάζονται σύμφωνα με τα αντίστοιχα άρθρα της ΕΣΥ. Eιδικοί χρωματισμοί (εποξειδικά χρώματα κτλ) εφαρμόζονται κατά τις οδηγίες των εργοστασίων παραγωγής των υλικών.

Ορισμοί

Οι χρωματισμοί κατηγοριοποιούνται ανάλογα με την επιφάνεια εφαρμογής τους, το είδος του χρησιμοποιούμενου υλικού (ταχύτητα ξήρανσης, σύσταση, χρήση) και τη μέθοδο εφαρμογής τους.

Ανάλογα με το είδος του χρώματος διακρίνονται στις ακόλουθες κατηγορίες:

Ελαιοχρωματισμοί: Χρωματισμοί με ελαιοχρώματα (λαδομπογιές) απλοί ή σπατουλαριστοί επί επιχρισμένων, ξύλινων ή μεταλλικών επιφανειών ή επί θερμαντικών σωμάτων.

Χρωματισμοί με πλαστικά χρώματα επί εσωτερικών ή εξωτερικών επιχρισμένων ή ξύλινων επιφανειών σπατουλαριστοί ή κοινοί

Υδροχρωματισμοί, με υδατοδιαλυτά χρώματα (υδροχρώματα, νερομπογιές) όπως τα ασβεστοχρώματα και τα τσιμεντοχρώματα.

Βερνικοχρωματισμοί με διάφορα είδη βερνικοχρωμάτων (π.χ. ριπολίνες, ντούκο, βερνίκια εποξειδικών ρητινών) επί σιδηρών, ξύλινων, ελαιοχρωματισμένων ή σπατουλαρισμένων επιφανειών σε εξωτερικούς ή εσωτερικούς χώρους.

Υλικά

Γενικές Απαιτήσεις

α. Τα υλικά που χρησιμοποιούνται στους χρωματισμούς διακρίνονται στις ακόλουθες κατηγορίες:

υλικά προστασίας ή συντήρησης της επιφάνειας (αντισκωριακά, αντιμυκητικά, αντιδιαβρωτικά κτλ)

υλικά υποστρώματος ή ενδιάμεσης στρώσης

υλικά τελικών στρώσεων (χρώματα, βερνίκια).

β. Οι χρωματισμοί, τα αστάρια, οι πρώτες και οι τελικές στρώσεις για οποιαδήποτε επιφάνεια θα προέρχονται από τον ίδιο, αναγνωρισμένο και εγκεκριμένο από την Υπηρεσία κατασκευαστή.

γ. Όλα τα υλικά πρέπει να είναι εγκεκριμένα από την Υπηρεσία και συμβατά με τις επιφάνειες, στις οποίες πρόκειται να εφαρμοσθούν. Πριν την οριστική επιλογή των αποχρώσεων των χρωματισμών ο Ανάδοχος είναι υπεύθυνος για την εφαρμογή της χρωματικής μελέτης και για την υποβολή προς έγκριση στην Υπηρεσία δειγμάτων χρωμάτων σε μικρές επιφάνειες σύμφωνα με το χρωματολόγιο RAL και πιστοποιητικών από κάθε υλικό. Ο έλεγχος των δειγμάτων αφορά στο χρώμα και στα συστατικά του υλικού. Τα πιστοποιητικά επιβεβαιώνουν ότι τα υλικά ικανοποιούν τις απαιτούμενες προδιαγραφές. Η Υπηρεσία αφού επιλέξει τις αποχρώσεις και εγκρίνει τα υλικά, δίνει έγγραφη εντολή στον Ανάδοχο να προβεί στην περαιτέρω εργασία των χρωματισμών.

δ. Ο Ανάδοχος χρησιμοποιεί τα υλικά σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης του εργοστασίου παραγωγής, τις προδιαγραφές του παρόντος και τις οδηγίες της Υπηρεσίας.

ε. Λόγω της μεγάλης σημασίας που έχουν τα χρησιμοποιούμενα εργαλεία για την επιτυχία των

χρωματισμών, ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να εφοδιάζει το προσωπικό του με καινούργια και άριστης ποιότητας εργαλεία διαφόρων μεγεθών και μορφών, σύμφωνα με τις εντολές της Υπηρεσίας.

στ. Τα χρώματα πρέπει να αποδίδουν επιφάνειες με αντοχή στις συνθήκες του περιβάλλοντος, το πλύσιμο και τρίψιμο με συνηθισμένα απορρυπαντικά. Η απόχρωση των επιφανειών πρέπει να παραμένει σταθερή.

ζ. Από την αρχιτεκτονική μελέτη προδιαγράφονται οι απαιτούμενες τιμές των ακόλουθων ιδιοτήτων των χρωμάτων. Η επιλογή των υλικών ακολουθεί τις τιμές αυτές και αποτελεί ευθύνη του Αναδόχου:

στιλπνότητα

αδιαφάνεια / βαθμός καλυπτικότητας

πρόσφυση

ελαστικότητα

ανθεκτικότητα

επικινδυνότητα

η. Τα υλικά που χρησιμοποιούνται σε ξύλινες επιφάνειες πρέπει να έχουν τις εξής ιδιότητες:

Να είναι αρκετά λεπτόρρευστα, ώστε να έχουν πολύ καλή πρόσφυση και δυνατότητα διεισδύσεως σε βάθος στη μάζα του ξύλου.

Να περιέχουν μυκητοκτόνες και εντομοκτόνες ουσίες, ώστε να εξασφαλίζουν αποτελεσματική και μακροχρόνια προστασία από τους μύκητες κτλ αλλά να μην είναι επιβλαβείς στους ανθρώπους.

Να περιέχουν ρητίνες που εξασφαλίζουν υδατοστεγανότητα και πολύ καλή αντοχή στην ηλιακή ακτινοβολία που εμποδίζει την ανάπτυξη μυκήτων.

Να περιέχουν διαφανείς χρωστικές ουσίες και διαφανή οξείδια του σιδήρου που απορροφούν την υπεριώδη ακτινοβολία και εμποδίζουν τη σκλήρυνση και την καταστροφή του υμένα.

Προδιαγραφές

Οι σημαντικότερες ισχύουσες προδιαγραφές για τους χρωματισμούς παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να προσκομίζει υλικά σύμφωνα με τις προδιαγραφές αυτές ή άλλες ισοδύναμες της έγκρισης της Υπηρεσίας και να διενεργεί τους αντίστοιχους ελέγχους και δοκιμές, εφόσον ζητηθεί από την Υπηρεσί

Ισχύουσες Προδιαγραφές για Χρωματισμούς

|  | ΕΡΓΑΣΙΑ Ή ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΠΡΟΤΥΠΟ |
| --- | --- | --- |
| 1 | Ορολογία χρωμάτων και βερνικιών | ΕΛΟΤ 547 |
| 2 | Όροι και ορισμοί για υλικά επικάλυψης | ΕΛΟΤ ΕΝ 4618 |
| 3 | Χρώματα, βερνίκια - Όροι και ορισμοί των υλικών επιχρίσεως- Μέρος 1, Γενικοί Όροι | ΕΛΟΤ ΕΝ 971 |
| 4 | Υλικά και συστήματα επιχρίσεως για εξωτερικούς τοίχους και σκυρόδεμα | ΕΛΟΤ ΕΝ 1062 |
| 5 | Πλαστικά Χρώματα | ΕΛΟΤ 788 |
| 6 | Βερνικοχρώματα | ΕΛΟΤ 864 |
| 7 | Προσδιορισμός αντοχής στην τριβή | ΕΛΟΤ 1047 |
| 8 | Πρακτική απόδοση με τη μέθοδο πινέλου | ΕΛΟΤ 1205 |
| 9 | Προσδιορισμός αντοχής υγρών χρωμάτων στην εξάπλωση της καύσης | ΕΛΟΤ 1206 |
| 10 | Δειγματοληψία πρώτων υλών | ΕΛΟΤ 121 |
| 11 | Προσδιορισμός καλυπτικής ικανότητας |  |
| 12 | Εφαρμογή χρώματος με πινέλο σε μεγάλη επιφάνεια | ΕΛΟΤ 694 |
| 13 | Μέθοδοι δοκιμών αξιολόγησης της συμβατότητας ενός προϊόντος με την προς επίστρωση επιφάνεια | ΕΛΟΤ 765 |
| 14 | Οδηγίες για τη δοκιμή επίδρασης φυσικών και καιρικών συνθηκών | ΕΛΟΤ 824 |
| 15 | Οδηγίες για τη δοκιμή επίδρασης φυσικών καιρικών συνθηκών | ΕΛΟΤ 824 |
| 16 | Προσδιορισμός κατάστασης και χρόνου πλήρους ξήρανσης – Μέθοδος δοκιμής | ΕΛΟΤ ΕΝ 29117 |
| 17 | Εκτίμηση του βαθμού κιμωλίασης επιχρισμάτων για γενική χρήση | ΕΛΟΤ 875 |
| 18 | Δοκιμή πρόσφυσης | ΕΛΟΤ 856 |
| 19 | Υπόστρωμα βερνικωμάτων πινέλου (βελατούρα) | ΕΛΟΤ 876 |
| 20 | Ανάγλυφοι χρωματισμοί τοίχων (ρελιέφ) | ΕΛΟΤ 924 |
| 21 | Αστάρι προπαρασκευαστικό μεταλλικών επιφανειών | ΕΛΟΤ 965 |
| 22 | Προσδιορισμός αντοχής στην υγρή απόξεση και δυνατότητας καθαρισμού των επιχρίσεων | ΕΝ ISO 11998 |
| 23 | Χρώματα και βερνίκια και πρώτες ύλες αυτών – Θερμοκρασίες και υγρασίες για εγκλιματισμό και δοκιμές | ΕΛΟΤ ΕΝ 23270 |
| 24 | Δοκιμή αντοχής βερνικιών και ρητινών σε καυσαέρια | ΕΛΟΤ 930 |
| 25 | Εξέταση και προετοιμασία δειγμάτων για δοκιμή | ΕΛΟΤ ΕΝ 1513 |
| 26 | Δειγματοληψία | ΕΛΟΤ ΕΝ 15528 |
| 27 | Δοκιμή Χάραξης | ΕΛΟΤ ΕΝ 1518 |
| 28 | Προετοιμασία χαλύβδινων επιφανειών πριν από την εφαρμογή χρωμάτων και σχετικών προϊόντων – Οπτική αξιολόγηση της καθαρότητας της επιφάνειας | ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 8501 |

Διάφορα Υλικά

α. Τα χρώματα αποτελούνται από τα ακόλουθα συστατικά:

τις χρωστικές ουσίες, οι οποίες είναι ανόργανα ή οργανικά πολύ λεπτόκοκκα υλικά

το συνδετικό μέσο ή φορέας, που συνενώνει τους κόκκους της χρωστικής ουσίας και σχηματίζει μια ομοιόμορφη και ανθεκτική μεμβράνη μετά την εξάτμιση του διαλυτικού ή αραιωτικού

το διαλυτικό ή αραιωτικό, που διατηρεί σε ρευστή μορφή το μίγμα και βοηθά στο σχηματισμό της χρωματικής μεμβράνης.

β. Λινέλαιο

Το λινέλαιο αποτελεί το βασικό συστατικό των ελαιοχρωμάτων και των ασταριών. Κυριότερη του ιδιότητα, είναι η ξήρανση του από την επιφάνεια προς το βάθος, όταν έρχεται σε επαφή με το οξυγόνο του περιβάλλοντος. Για το λόγο αυτό, οι στρώσεις των ελαιοχρωμάτων πρέπει να είναι λεπτού πάχους, αλλά και η κάθε μια από αυτές να εφαρμόζεται μετά την ξήρανση της προηγούμενης. Χρησιμοποιείται είτε ωμό είτε βρασμένο.

Η ξήρανση του ωμού λινελαίου δεν πρέπει να ξεπερνά τις 36 ώρες. Διαφορετικά η Υπηρεσία απορρίπτει την όλη εργασία και επιβάλλει στον Ανάδοχο την ανακατασκευή της. Το ωμό λινέλαιο σε σύγκριση με το βρασμένο δεν σκουραίνει το χρωματισμό και δεν «ζαρώνει» ή «φουσκαλιάζει» τη χρωματική στρώση της επιφάνειας. Απαγορεύεται η χρήση του σε πορώδεις επιφάνειες (τούβλα, κεραμίδια, καινούργια επιχρίσματα κτλ), ενώ επιβάλλεται η χρήση του στην παρασκευή των ασταριών.

Το βρασμένο λινέλαιο είναι αρκετά σκουρότερο από το ωμό, αλλά όπως και αυτό, επιταχύνει την ξήρανση (24 h - 26 h) του χρωματισμού και αυξάνει την ελαστικότητα του. Παράγεται με θέρμανση μίγματος ωμού λινελαίου και μικρής ποσότητας στεγνωτικού υλικού και χρησιμοποιείται για εξωτερικούς χρωματισμούς (σε ποσοστό 25% -33% του ωμού), ή όπου απαιτείται η επιτάχυνση της ξήρανσης. Για το λόγο αυτό χρησιμοποιούνται και στερεωτικές ουσίες.

γ. Υαλόχαρτα

Τα υαλόχαρτα είναι φύλλα χαρτιού από την μία όψη, με επικολλημένα θρύμματα ύαλου από την άλλη.

Χρησιμοποιούνται πριν την εφαρμογή των χρωματισμών για τον καθαρισμό των επιχρισμάτων και λοιπών επιφανειών με επίτριψη. Ανάλογα με το μέγεθος των θρυμμάτων του ύαλου, τα υαλόχαρτα χαρακτηρίζονται ως αδρά (χονδρά), λεπτά (ψιλά) ή πολύ λεπτά, με την ένδειξη Νο 2, Νο 0 κτλ.

Για τις πολύ λεπτές επιτρίψεις χωρίς τον κίνδυνο εμφάνισης χαραγών, χρησιμοποιούνται τριμμένα υαλόχαρτα, τα οποία ονομάζονται κοινά απόχαρτα.

Τα σμυριδόχαρτα είναι φύλλα χαρτιού ή ύφασμα, με σκόνη σμύριδας. Χρησιμοποιούνται για τον καθαρισμό με επίτριψη των μεταλλικών επιφανειών. Ένας ειδικός τύπος σμυριδόχαρτου είναι το κατάλληλο για τρίψιμο με διαβροχή, το οποίο χρησιμοποιείται σε χρωματισμούς ντούκο (ντουκόχαρτο).

δ. Διάφορα άλλα Υλικά

Τα στεγνωτικά υλικά είναι υγρά που προστίθενται στα ελαιοχρώματα, με σκοπό την επιτάχυνση της ξήρανσης τους. Χρησιμοποιούνται σε μικρή ποσότητα για την παρασκευή των χρωμάτων.

Στην περίπτωση χρωματισμού με πλαστικά χρώματα, για τα απαιτούμενα στοκαρίσματα της επιφάνειας χρησιμοποιείται στόκος που παράγεται με την ανάμειξη έτοιμου λευκού πλαστικού χρώματος και τσίγκου σε σκόνη (πλαστικός στόκος).

Το υλικό σπατουλαρίσματος είναι παχύρρευστο και χρησιμοποιείται για τον σχηματισμό λείου και ομαλού υποστρώματος των χρωματισμών. Για ντουκοχρώματα, όπως και για μεταλλικές επιφάνειες, χρησιμοποιείται ειδικό υλικό σπατουλαρίσματος (αντουί ντούκο).

Πλαστικά Χρώματα

α. Τα πλαστικά χρώματα, διακρίνονται για την ταχύτατη ξήρανση τους, τη μεγαλύτερη αντοχή, την ελαστικότητα και την ανθεκτικότητα τους μέσα στον χρόνο. Χρησιμοποιούνται για τον χρωματισμό των ξύλινων και επιχρισμένων επιφανειών. Έχουν ως φορέα παρασκευής είτε νερό (αιωρήματα) είτε οργανικούς διαλύτες (διαλύματα). Τα συνηθέστερα είδη πλαστικών χρωμάτων είναι τα πολυβινυλικά, τα ακρυλικά και τα χρώματα από καουτσούκ.

β. Στα πλαστικά χρώματα, η αραίωση, όποτε απαιτείται, επιβάλλεται να γίνεται με προσθήκη και ανάμιξη μικρής ποσότητας καθαρού νερού, εφ' όσον ο φορέας παρασκευής είναι το νερό. Διαφορετικά η αραίωση γίνεται με το υλικό-οργανικό διαλύτη που είναι και ο φορέας παρασκευής του χρώματος. Κατά την αραίωση των πλαστικών χρωμάτων πρέπει να λαμβάνεται υπ’ όψη ότι, στις λιγότερο απορροφητικές επιφάνειες, το πλαστικό θα είναι πυκνότερο, γιατί ο χρωματισμός αποκτά λεία και όχι πορώδη υφή.

γ. Τα πλαστικά χρώματα έχουν τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:

είναι άοσμα

δεν είναι εύφλεκτα

στεγνώνουν το πολύ σε 1 h

μπορούν να επικαλυφθούν από την επομένη στρώση μετά από 3 h - 4 h

αποξηραίνονται πλήρως μετά από 12-15 h

μπορούν να πλυθούν μετά από 5 -10 ημέρες και δεν επηρεάζονται από το σαπούνι

αφήνουν τη χρωματισμένη επιφάνεια να αναπνέει

διαστρώνονται με ψεκαστήρα (πιστόλι), με κύλινδρο (ρολό) ή με πλατύ πινέλο.

Ελαιοχρώματα

α. Τα ελαιοχρώματα είναι είτε τυποποιημένα βιομηχανικά προϊόντα είτε προϊόντα παρασκευασμένα στο εργοτάξιο. Χρησιμοποιούνται για τον χρωματισμό ξύλινων, μεταλλικών και επιχρισμένων επιφανειών.

β. Για τους ελαιοχρωματισμούς, χρησιμοποιείται τυποποιημένο χρώμα σε μικρή ποσότητα ή συνδυασμός περισσοτέρων ελαιοχρωμάτων. Η ποσότητα του τερεβινθελαίου μειώνεται σημαντικά για το υλικό της τελευταίας στρώσης και συνήθως παραλείπεται τελείως, κατά τις οδηγίες της Υπηρεσίας.

γ. Για την προστασία των μεταλλικών επιφανειών από τις οξειδώσεις χρησιμοποιούνται ελαιοχρώματα μίνιου κατά τις οδηγίες της Υπηρεσίας.

Βερνίκια

α. Τα συνήθη βερνίκια είναι άχροα παρασκευάσματα σε υγρή διάφανη μορφή, τα οποία σχηματίζουν στην επιφάνεια λεπτή μεμβράνη, που δεν μεταβάλλει την φυσική της αίσθηση (π.χ. ξύλινη επιφάνεια) ή την αρχική της απόχρωση (π.χ. ελαιοχρωματισμένη επιφάνεια). Υπάρχουν επίσης και έγχρωμα βερνίκια που περιέχουν ειδικές συμβατές χρωστικές ουσίες, τα οποία χρησιμοποιούνται συνήθως για τη συντήρηση ή για την επίτευξη ομοιόμορφης εμφάνισης ήδη βερνικωμένων επιφανειών.

β. Τα βερνίκια εφαρμόζονται σε λεπτότατα στρώματα (φιλμ) και πρέπει να εμφανίζουν ελαστικότητα προς αποφυγή δημιουργίας σχισμών (να μην σπάνε).

γ. Βερνίκια που προορίζονται για εφαρμογή σε εξωτερικές επιφάνειες πρέπει να αντέχουν στις καιρικές συνθήκες.

δ. Διακρίνουμε τις εξής βασικές κατηγορίες βερνικιών :

Τα ελαιώδη (λαδερά) βερνίκια παρασκευάζονται από λινέλαιο και από μικρή ποσότητα στεγνωτικού. Τα ελαιώδη βερνίκια είναι κατάλληλα για εξωτερική χρήση ενώ για τις εσωτερικές χρήσεις προτιμώνται ελαιώδη βερνίκια με μικρότερη περιεκτικότητα λινέλαιου και περισσότερο τερεβινθέλαιο (νεφτιλίδικα).

Τα πτητικά βερνίκια (νεφτιού, οινοπνεύματος κτλ), έχουν μικρότερη ελαστικότητα έναντι των ελαιωδών γι αυτό και χρησιμοποιούνται για τις εσωτερικές επιφάνειες.

Τα πλαστικά βερνίκια παρασκευάζονται από συνθετικές ρητίνες και με κατάλληλο, κατά περίπτωση (ανάλογα με το είδος της συνθετικής ρητίνης), οργανικό διαλύτη.

Τα βερνίκια ντούκο παρασκευάζονται από παράγωγα της κυτταρίνης και διαλύονται μέσα σε οργανικούς διαλύτες. Αυτά διακρίνονται για τη μεγάλη αντοχή και ελαστικότητα τους. Οι μεμβράνες που σχηματίζουν ξηραίνονται ταχύτατα μόνο στον αέρα και στεγνώνουν πολύ γρήγορα.

ΚΟΝΙΑΜΑΤΑ-ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΣΙΜΕΝΤΟΥ

1) Η προμήθεια προκατασκευασμένων κρασπέδων από ημίστεγνο - ύφυιγρο σκυρόδεμα, τα οποία συναρμολογούμενα μεταξύ τους θα σχηματίζουν τον απαραίτητο τερματισμό του ερείσματος του δρόμου και την αρχή του πεζοδρομίου. Θα τοποθετούνται πολύ εύκολα με κατάλληλες αρπάγες δύο ατόμων, ενώ η πάκτωσή τους θα γίνεται με επιτόπου σκυροδέτηση έως και το ύψος των 150mm. Θα διατίθενται με μία ή δύο κεκλιμένες επιφάνειες (μονής και διπλής φαλτσογωνιάς - Κ1 & Κ2 αντίστοιχα). Τα τύπου Κ1 θα αναφέρονται ως κράσπεδα δρόμων 15x30x100 ενώ τα τύπου Κ2 ως κράσπεδα κήπων όπου και χρησιμοποιούνται συνήθως.

2) Η προμήθεια πλακών πεζοδρομίου.

Tο πάχος των πλακών δεν θα υπερβαίνει τα 4 cm. H προμήθεια θα περιλαμβάνει πλάκες των οποίων η επιφάνεια μπορεί να είναι λεία, αδρή ή ανάγλυφη με γεωμετρικά σχήματα και σε ποικίλες αποχρώσεις, ανάλογα με τις ανάγκες της Υπηρεσίας.

3) Η προμήθεια τσιμέντου.

Το σακιασμένο τσιμέντο θα είναι τύπου Ποζολανικού CEM IV/B (P-W) 32,5Ν ιπτάμενης τέφρας – ποζολάνης κατάλληλο για όλες τις οικοδομικές εφαρμογές και θα ανταποκρίνεται πλήρως στις σύγχρονες απαιτήσεις των κατασκευών για αντοχή και μεγάλη διάρκεια ζωής.

Tα μορφολογικά χαρακτηριστικά των προϊόντων σκυροδέματος μπορεί να διαφοροποιούνται από εταιρία σε εταιρία, χωρίς αυτό να σχετίζεται οπωσδήποτε με ανάλογη ποιοτική διαφοροποίηση.

Πεδίο Εφαρμογής – Ορισμοί

α. Το πεδίο εφαρμογής του παρόντος καλύπτει τις εργασίες παρασκευής ασβεστοκονιαμάτων και τσιμεντοκονιαμάτων καθώς και τις απαιτήσεις για τα έτοιμα βιομηχανικά κονιάματα.

β. Ως κονία, νοείται η συνδετική ύλη με φυσική ή βιομηχανική προέλευση που έχει συγκολλητικές ιδιότητες (π.χ. άσβεστος, τσιμέντο κτλ).

γ. Ως κονίαμα, νοείται το μείγμα αδρανών, κονιών και νερού που χρησιμοποιείται ως συνδετικό υλικό στη δόμηση των τοιχοποιιών, στην παρασκευή επιχρισμάτων, στις αρμολογήσεις, στις πλακοστρώσεις κτλ.

δ. Σύνθετα κονιάματα είναι αυτά που περιέχουν δύο είδη κονιών.

Έτοιμα Κονιάματα

α. Ανάλογα με το συνδετικό υλικό παρασκευής τους, τα έτοιμα κονιάματα διακρίνονται σε τσιμεντοκονιάματα, ακρυλικά κονιάματα, κονιάματα με σκληρυνόμενες ρητίνες και γυψοκονιάματα.

β. Ανάλογα με τις ιδιότητες τους διακρίνονται σε θερμομονωτικά, ηχοαπορροφητικά, διακοσμητικά και στεγανοποιητικά.

γ. Ανάλογα με τη χρήση τους διακρίνονται σε κονιάματα τοιχοποιίας, επιχρίσματα πρώτης στρώσης, εσωτερικά επιχρίσματα τελικής στρώσης και εξωτερικά επιχρίσματα τελικής στρώσης.

δ. Τα υλικά πρέπει να συνοδεύονται από τα πιστοποιητικά ελέγχου των ιδιοτήτων τους.

ε. Στα κονιάματα αυτά είναι δυνατόν να προστίθενται στο εργοστάσιο παραγωγής πρόσμικτα (π.χ. στεγανωτικά, πλαστικοποιητές, συγκολλητικά υλικά ακρυλικής βάσης κτλ).

στ. Συνοπτικά τα χαρακτηριστικά των τσιμεντοκονιαμάτων είναι τα ακόλουθα:

ειδικό βάρος στεγνού υλικού: 1600 kg/m3 – 1800 kg/m3

θερμοκρασιακή αντοχή από –30°C ως +70°C

αντοχή σε εφελκυσμό 18 kg/cm2 – 20 kg/cm2

θερμοκρασία εφαρμογής 5°C - 40°C

αντοχή σε κάμψη 40 kg/cm2

αντοχή σε θλίψη 90 kg/cm2

ζ. Τα τσιμεντοκονιάματα πρώτης και δεύτερης στρώσης δεν περιέχουν ασβέστη, χρησιμοποιούνται σε εξωτερικές και εσωτερικές επιφάνειες και εξασφαλίζουν υψηλές αντοχές και προστασία από τη  διάβρωση. Περιέχουν εκτός από τσιμέντο και ασβεστολιθική μεσόκοκκη άμμο (0/3) και ειδικά πρόσμικτα.

Μερικά χαρακτηριστικά τους είναι τα ακόλουθα:

κατακράτηση νερού 18% - 19%

αντοχή σε θλίψη (μετά 28 ημέρες) 120 kg/cm2

αντοχή σε κάμψη (μετά 28 ημέρες) 30 kg/cm2

η. Τα αδιάβροχα μαρμαροκονιάματα τελικής στρώσης παρασκευάζονται με λεπτόκοκκη λευκή μαρμαροκονία και λευκό τσιμέντο με ειδικά πρόσμικτα και χρησιμοποιούνται για την τελική στρώση επιχρισμάτων.

θ. Τα έτοιμα θερμομονωτικά κονιάματα είναι τσιμεντοκονιάματα με αδρανή άμμου και μικρών κόκκων περλίτη ή παρεμφερών θερμομονωτικών υλικών και με πρόσμικτα που εξασφαλίζουν την πρόσφυση. Τα τεχνικά χαρακτηριστικά τους είναι:

ειδικό βάρος κονίας 400 kg/m3 – 800 kg/m3

συντελεστής θερμικής αγωγιμότητας 0,075 kcal/mh°C – 0,085 kcal/mh°C

αντίσταση στη διάχυση υδρατμών 6 – 8

αντοχή σε θλίψη (μετά 28 ημέρες) 10 kg/cm2 – 15 kg/cm2

αντοχή σε κάμψη (μετά 28 ημέρες) 4 kg/cm2 – 6 kg/cm2

ι. Τα κονιάματα ακρυλικής βάσης παράγονται με βάση ακρυλικές ρητίνες και περιέχουν ίνες, οξείδια τιτανίου, κόκκους χαλαζοπυριτικής άμμου και άλλα παρεμφερή υλικά. Η ισορροπία μεταξύ των συστατικών οφείλεται στην ακρυλική ρητίνη και τα πρόσθετα που χρησιμοποιούνται και δημιουργούν υδροαπωθητική μεμβράνη.

ια. Τα κονιάματα ρητινικής βάσης παράγονται με βάση σκληρυνόμενες συνθετικές ρητίνες και περιέχουν κόκκους χαλαζιακών κρυστάλλων και οξείδια σιδήρου. Παρουσιάζουν σημαντικές ηχοθερμομονωτικές και στεγανωτικές ιδιότητες και μεγάλη αντοχή στις δυσμενείς καιρικές μεταβολές. Για την πήξη των κονιαμάτων αυτών χρησιμοποιούνται αντί νερού καταλύτες και σκληρυντικές ουσίες.

Ανάλογα με την περιεκτικότητα σε ρητίνες τα κονιάματα αυτά δεν ρηγματώνονται και έχουν μεγάλη ελαστικότητα.

ιβ. Τα κονιάματα με υδράσβεστο και γύψο παράγονται με βάση την υδράσβεστο, τον άνυδρο γύψο και ίχνη μαρμάρου με επιπλέον χημικά πρόσμικτα που εξασφαλίζουν ελαστικότητα, πλαστικότητα και πρόσφυση επί των επιφανειών, επί των οποίων εφαρμόζονται. Εφαρμόζονται σε 2 στρώσεις. Η πρώτη στρώση είναι αστάρωμα πάχους 6 mm – 7 mm και η δεύτερη «γέμισμα» πάχους 1,8 mm – 2 mm.

Τα τεχνικά χαρακτηριστικά τους είναι τα ακόλουθα:

ειδικό βάρος στεγνού υλικού 1250 kg/m3

συντελεστής θερμικής αγωγιμότητας 0,40 kcal/mh°C

αντοχή σε θλίψη 32 kg/cm2

αντοχή σε εφελκυσμό 14 kg/cm2

ιγ. Για τα γυψοκονιάματα, τους τύπους και την εφαρμογή τους ισχύει το πρότυπο ΕΛΟΤ 1248 ενώ για τον ορυκτό γύψο που χρησιμοποιείται στην παραγωγή κονιαμάτων το ΕΛΟΤ 783.

Γυψοκονιάματα

α. Γυψοκονίαμα επιτρέπεται να χρησιμοποιείται μόνο σε εσωτερικούς χώρους που δεν υποβάλλονται σε συνθήκες υγρασίας. Το γυψοκονίαμα αποτελείται από μια στρώση πάχους 10 mm, εκτός αν πρόκειται περί πορωδών και απορροφητικών επιφανειών ή λείων επιφανειών με χαμηλή υδατοαπορροφητικότητα.

Στις περιπτώσεις αυτές πριν τη διάστρωση του γυψοκονιάματος διαστρώνεται μια στρώση από ακρυλικό αστάρι ή από ακρυλικό αστάρι αναμεμειγμένο με χαλαζιακή άμμο με υψηλή αντοχή στα αλκάλια.

β. Η θερμοκρασία περιβάλλοντος πρέπει να είναι μεταξύ 15ºC - 30ºC και να διατηρείται σε αυτά τα επίπεδα επί μία εβδομάδα πριν την επίχριση και μέχρι να δημιουργηθούν συνθήκες θερμοκρασίας κατοικημένου χώρου.

γ. Διασφαλίζεται επαρκής εξαερισμός για την ανανέωση του αέρα, την απομάκρυνση της υγρασίας και την επιτάχυνση της ξήρανσης του επιχρίσματος.

δ. Στην περίπτωση που το κτίριο εκτίθεται σε ζεστό ξηρό αέρα και σε θερμοκρασιακές μεταβολές ημέρας - νύχτας μεγαλύτερες από 10ºC, πρέπει να καλύπτονται τα ανοίγματα, στα οποία δεν έχουν τοποθετηθεί οι υαλοπίνακες.

ε. Οι διακοσμητικές εργασίες με γύψο ενδείκνυται να ολοκληρώνονται πριν εφαρμοστεί η τελική στρώση επιχρίσματος στις παρακείμενες περιοχές. Ο διακοσμητικός γύψος ενισχύεται με μεταλλικά πλέγματα όπου απαιτείται. Οι σκοτίες διαμορφώνονται ακριβώς στις θέσεις που δείχνουν τα κατασκευαστικά σχέδια.

στ. Πριν την εφαρμογή των γυψοκονιαμάτων οι επιφάνειες θα ελέγχονται για τα ακόλουθα:

ύπαρξη σκόνης, ελαίων ή σαθρών τμημάτων

περιεκτικότητα σε υγρασία (κατά βάρος όχι μεγαλύτερη από 3%)

το κονίαμα των τοιχοποιιών πρέπει να έχει αποξηρανθεί τελείως

η ύπαρξη αρμών διαστολής, οι οποίοι δεν θα καλύπτονται με γυψοκονίαμα

ζ. Σε όλες τις κατακόρυφες ακμές τοποθετούνται γωνιόκρανα από γαλβανισμένο χάλυβα. Στα σημεία αλλαγής των υλικών των προς επίχριση επιφανειών, τα γυψοκονιάματα ενισχύονται με πλαστικά υαλοπετάσματα ινών πολυπροπυλενίου, πολυεστέρα ή πολυουρεθάνης κτλ. Θα διαστρώνεται μια στρώση κονιάματος πάχους 6 mm – 7 mm, κατόπιν θα διαστρώνεται δεύτερη στρώση πάχους 7 mm – 8 mm.

Στους αρμούς διαστολής τοποθετούνται διατομές από γαλβανισμένο χάλυβα ή αλουμίνιο με αρμοκάλυπτρα από EPDM.

Γενικές Απαιτήσεις Ξύλινων Κατασκευών

Για τις φέρουσες ξύλινες κατασκευές ισχύει το DIN 1052, το DIN 18334, το DIN 4074, ενώ για τις μη φέρουσες ξύλινες κατασκευές ισχύει το DIN 68365.

Εφόσον δεν προδιαγράφεται διαφορετικά, η μέγιστη περιεκτικότητα σε υγρασία της πριστής ξυλείας κατά την κατασκευή θα είναι μικρότερη από 18%. Μόνο σε κατασκευές, στις οποίες το ξύλο μπορεί να στεγνώσει ανεμπόδιστα εκ των υστέρων και των οποίων τα μέλη δεν είναι ευαίσθητα στις στρεβλώσεις, επιτρέπεται η χρήση ύφυγρων ξύλων.

Όλα τα τεμάχια ξυλείας κόβονται στις απαιτούμενες διαστάσεις. Όλες οι επιφάνειες σύνδεσης των ξύλινων στοιχείων υπόκεινται σε κατάλληλη επεξεργασία, ώστε να επιτυγχάνεται η τέλεια επαφή μεταξύ τους. Τα ξύλινα μέλη, τα οποία προέρχονται από παράλληλη σύνδεση διαφόρων τεμαχίων θα εμφανίζουν απόλυτη ακρίβεια διατομών και διαστάσεων.

Η πλεονάζουσα κόλλα πρέπει να απομακρύνεται με προσοχή, ενώ οι μεταλλικές συνδέσεις δεν θα εξέχουν από τις ξύλινες επιφάνειες. Για το σκοπό αυτό διαμορφώνονται στα ξύλα κατάλληλες εσοχές για τα μεταλλικά εξαρτήματα.

Πριν από την έναρξη των χρωματισμών ή των βερνικωμάτων των ξύλινων κατασκευών γίνεται έλεγχος αν οι συνδέσεις των ξύλινων μερών παρουσιάζουν απαράδεκτους αρμούς, παραμορφώσεις από κακή τοποθέτηση, παραμορφώσεις από απότομη ξήρανση ή ύγρανση των ξύλων, ή οποιοδήποτε άλλο ελάττωμα. Σε περίπτωση διαπίστωσης τέτοιων ελαττωμάτων ή κακοτεχνιών, η κατασκευή αντικαθίστανται με δαπάνες του Αναδόχου ή αν με την σύμφωνη γνώμη της Υπηρεσίας μπορεί να αποκατασταθεί, η επισκευή θα γίνεται χωρίς να αποβαίνει σε βάρος της αισθητικής εμφάνισης ή της αντοχής και οπωσδήποτε χωρίς να τροποποιείται η λειτουργία της κατασκευής. Σε περίπτωση τραυματισμού ξύλινης επιφάνειας ή σοβαρότερης ζημίας απαγορεύεται η επισκευή με στοκάρισμα ή η μερική αντικατάσταση μπάλωμα).

Αν για τη στερέωση των σανίδων, πλακών, μαδεριών, καδρονιών κτλ χρησιμοποιούνται ήλοι, αυτοί πρέπει να είναι τουλάχιστον 2,5 φορές μακρύτεροι από το πάχος των μελών προς σύνδεση. Σε μια συναρμογή ξύλινων μελών δεν επιτρέπεται η συνύπαρξη ήλων και κοχλιώσεων. Γενικά ενδείκνυται η χρήση πολλών μικρών ήλων και όχι λίγων και μεγάλων.

Για τις μεθόδους προστασίας του ξύλου σε οικοδομικά έργα ισχύει το DIN 68800.

Η προστασία των ξύλων επιτυγχάνεται γενικά με τις ακόλουθες μεθόδους:

-            εμποτισμό με λινέλαιο

-            χρωματισμό με ελαιοχρώματα

-            επάλειψη με πίσσα

-            τέλεια ξήρανση

-            σωστή αποθήκευση σε ξηρούς και επαρκώς αεριζόμενους χώρους

-            χρήση αντισηπτικών ουσιών (π.χ. κρεόζωτο, μεταλλικά άλατα)

-            επάλειψη με άκαυστα υλικά (π.χ. χρώματα φωτιάς)

-            επένδυση με λεπτά μεταλλικά φύλλα των εκτιθέμενων σε πυρκαγιά ξύλινων μελών

-            εμποτισμό με διαλύματα αλάτων (π.χ. θειικό και φωσφορικό αμμώνιο).

Η συντήρηση των ξύλων επιτυγχάνεται με τις ακόλουθες μεθόδους:

-      ελαιοχρωματισμό

-      επάλειψη με βερνίκι και συνθετικές ρητίνες

-      επάλειψη με κερί (στα δάπεδα)

-      επάλειψη με πίσσα των τμημάτων που έρχονται σε επαφή με υγρή επιφάνεια

Τα ξύλινα τεμάχια ελέγχονται ως προς τα ελαττώματα τους και τα ποιοτικά χαρακτηριστικά τους πριν την παραλαβή τους. Ο Ανάδοχος προσκομίζει στην Υπηρεσία πιστοποιητικό του φούρνου ξήρανσης.

Α. Προμήθεια  διαφόρων υλικών ελαιοχρωματισμού

Για τα υλικά  των χρωμάτων ,των διαλυτικών ,των βερνικοχρωμάτων κ.λ.π.:

θα πρέπει να πληρούνται τα πρότυπα ISO 14001 (σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης), ISO 9001 (σύστημα ποιότητας),  Π.Ε.ΤΕ.Π  03.10.01, Π.Ε.ΤΕ.Π 03.10.02, Π.Ε.ΤΕ.Π 03.10.03, Π.Ε.ΤΕ.Π 03.10.04 και Π.Ε.ΤΕ.Π. 03.10.05.

Β. Προμήθεια οικοδομικών υλικών

Για  τα μεταλλικά στοιχεία,  σωλήνες και κοιλοδοκοί

θα πρέπει να πληρούνται τα πρότυπα ISO 14001 (σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης), ISO 9001 (σύστημα ποιότητας),  πάχος ελασμάτων κατά τα ευρωπαϊκά πρότυπα ΕΝ10142, ΕΝ 1014, ΕΝ10143 και τα γαλβανισμένα τεμάχια να είναι εν θερμώ με κράμα ψευδαργύρου σύμφωνα με την ΕΝ10147 ελάχιστης εγγυημένης συνολικής μάζας 275gr/μ².

Για τα υλικά

Οικοδομική ρητίνη – 5 κιλά

Κόλλα πλακιδίων C2E λευκή – 25 κιλά

Σοβάς λευκός έτοιμος ταχύπηκτος – 25 κιλά

Τσιμεντοκονίαμα γρήγορης πήξης – 25 κιλά

Αρμόστοκος πλακιδίων – 5 κιλά

Θα πρέπει να πληρούν τις Προσωρινές Εθνικές Τεχνικές Προδιαγραφές (Π.Ε.ΤΕ.Π.) του Ινστιτούτου Οικονομίας Κατασκευών. Οι σοβάδες με τσιμέντο θα πρέπει να παρασκευάζονται και ελέγχονται σύμφωνα με το ΕΝ 998-1. Ο γυψοσοβάς θα πρέπει να παρασκευάζεται και ελέγχεται σύμφωνα με το ΕΝ 13279-1. Όλα τα προϊόντα θα συνοδεύονται από τα αντίστοιχα πιστοποιητικά.

Για την κόλλα και αρμόστοκο πλακιδίων θα πρέπει να είναι σύμφωνα με την Π.Ε.ΤΕ.Π. 03-07-02 και τα αναφερόμενη σε αυτή πρότυπα.

Για τα υλικά

Ασβέστης – 20 κιλά

Χαλίκι-γαρμπίλι – μ³

Υλικό 3Α – μ³

Τσιμέντο σκούρο – 25 κιλά

Τσιμέντο λευκό – 25 κιλά

Θα πρέπει να πληρούν τις προσωρινές Εθνικές Τεχνικές Προδιαγραφές (Π.Ε.ΤΕ.Π.) του Ινστιτούτου Οικονομίας κατασκευών καθώς και τις προδιαγραφές Π.Τ.Π.0-150 και Π.Τ.Π. 0-155.
Σε ότι αφορά τα αδρανή για την Παρασκευή σκυροδέματος, θα πρέπει να διαθέτουν  σήμα συμμόρφωσης CE και επιπλέον να ικανοποιούν τις απαιτήσεις του Κανονισμού Τεχνολογίας Σκυροδέματος. Επίσης ο προμηθευτής των αδρανών υλικών έχει την υποχρέωση να προσκομίσει από τον κατασκευαστή (λατομείο παραγωγής), έγγραφα που θα δηλώνουν ότι περιέχεται στον κατάλογο με τα πιστοποιημένα λατομεία καθώς και να δηλώνει τα σημεία αμμοληψιών και η άμμος να είναι απαλλαγμένη από επιβλαβείς ουσίες.
Τα τσιμέντα που θα χρησιμοποιηθούν στις δομικές κατασκευές οφείλουν να είναι συμμορφωμένα με τις απαιτήσεις των προτύπων ΕΛΟΤ ΕΝ 197-1:2000 και επομένως να φέρουν την σήμανση CE επί της συσκευασίας αυτών. Δεν θα χρησιμοποιείται τσιμέντο ηλικίας πέραν των τριών μηνών.

Για την έντεχνη κατασκευή επί-τόπου επιχρισμάτων-κονιαμάτων (ασβεστοκονιάματα, τσιμεντοκονιάματα, τσιμεντο-ασβεστο-μαρμαροκονιάματα) μη βιομηχανικά, η υδράσβεστος πρέπει να πληροί τις προδιαγραφές του προτύπου ΕΝ 459-1:2001, τύπος CL90.

Για τα υλικά

Γυψοσανίδα 12,5mm – μ²

Θα πρέπει να είναι σύμφωνα με τις Π.Ε.ΤΕ.Π. 03-07-10-01 και τα 	αναφερόμενα σε αυτή πρότυπα.

Για τα υλικά

Υαλοβάμβακας μονωτικό ρολό, 50μμ – μ²

Θα πρέπει να είναι σύμφωνα με τις Π.Ε.ΤΕ.Π. 03-06-02-01, Π.Ε.ΤΕ.Π. 03-06-02-02, Π.Ε.ΤΕ.Π.

      - και τα αναφερόμενα σε αυτή πρότυπα.

Για τα υλικά

Σωλήνες από PVC:

Θα πρέπει να είναι από  χλωριούχο πολυβινύλιο χωρίς πλαστικοποιημένα και αδρανή υλικά. Δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται υλικά άγνωστης σύνθεσης. Η εκλογή των σταθεροποιητικών και λοιπόν βοηθητικών υλών υπόκεινται στον κατασκευαστή. Εφόσον χρησιμοποιούνται οι σωλήνες για πόσιμο νερό πρέπει να ληφθούν υπ’ όψη:

Χαρακτηριστικά σκληρού P.V.C.

Μέση πυκνότητα = 1,38 = 1,40 χλγρ/εκ.3.

Συντελεστής γραμμικής διαστολής -30.10-6/0 βαθμό C περίπου.

Θερμική αγωγιμότητα = 0,1 KCAL/ μ. ώρα βαθμό 0C  περίπου

Μέτρο ελαστικότητας = 30.000 χλγ/εκ 2 περίπου.

Επιφανειακή ηλεκτρική αντίσταση 1012 Ω

Το υλικό δοκιμαζόμενο με φλόγα καίγεται μεν αλλά δεν συντηρεί τη φλόγα.

-Κατάσταση παράδοσης:

Οι σωλήνες πρέπει κατά το δυνατόν να είναι ευθείς και η διατομή των κατά το δυνατόν κυκλική.

Ο σωλήνας πρέπει να είναι απαλλαγμένος από φυσαλίδες, κοιλότητες και να είναι  ομοιογενής. Ο χαρακτηριστικός χρωματισμός της χρήσης του σωλήνα πρέπει να είναι ομοιόμορφος.

Για τα υλικά

Λεκάνες W.C. και νιπτήρες

Όλοι οι νιπτήρες και οι λεκάνες θα είναι από υαλώδη λευκή πορσελάνη και θα φέρουν διάταξη υπερχείλισης , ορειχάλκινη επιχρωμιωμένη βαλβίδα εκκενώσεως και σιφόνι σωληνωτό ορειχάλκινο επιχρωμιωμένο με ροζέτα τοίχου χρωμέ.

Οι λεκάνες θα φέρουν κάλυμμα πλαστικό συμπαγές λευκό βαρέως τύπου

ΓΕΝΙΚΑ :

Όλα τα υλικά θα είναι σε συσκευασίες (κιβώτια, σάκους, δοχεία κλπ κατά περίπτωση) που  κατά την παράδοση θα πρέπει να είναι κλειστές, σφραγισμένες και σε άριστη κατάσταση και σημασμένες με ετικέτες στις οποίες θα αναγράφεται ο παραγωγός, ο τύπος, τα πρότυπα παραγωγής και ελέγχου καθώς και η τάξη ποιότητας και διαλογής (κατά περίπτωση).

Όλα τα υλικά θα καθορίζονται εκ των προτέρων με την εμπορική ονομασίας τους, την τάξη ποιότητας, την τάξη διαλογής και δείγματα εφόσον είναι απαραίτητα για τον καθορισμό τους. Ο ανάδοχος θα υποβάλει στην υπηρεσία τα στοιχεία των παραγωγών και των προμηθευτών και βεβαιώσεις τους ότι τα παραδιδόμενα υλικά εκπληρώνουν τις απαιτήσεις ποιότητας των Π.Ε.ΤΕ.Π. συνοδευόμενες από αντίγραφα πιστοποιητικών σύμφωνα με τα ζητούμενα πρότυπα.

Τα υλικά θα προσκομίζονται έγκαιρα, θα είναι συσκευασμένα και σημασμένα όπως προβλέπουν τα σχετικά πρότυπα και θα συνοδεύονται από τα επίσημα πιστοποιητικά ποιότητας.

Όλα τα αναλώσιμα υλικά (πινέλα, δίσκοι κοπής κλπ) θα ελέγχονται για την καλή κατάσταση και ποιότητα τους.

Σίνδος, 8 / 05 / 2013						Σίνδος, 8 / 05 / 2013

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Οι  συντάξασες					Η προϊσταμένη Τ.Τ.Ε. & Π.Ε.

Νικοπούλου Αναστασία					Μακνέα Κριστίνα

Πολιτικός  μηχανικός						Χημικός Μηχανικός

Συμεωνάκη Ευαγγελία

Πολιτικός  μηχανικός