ΑΔΑ: ΒΕΝΥΩ9Ι-Ε1Ω

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                   	        ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΤΑ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

Πληρ. : Γρ. Προμηθειών & Συμβάσεων

Υπευθ. : κα Ευδοκία Κιοσέογλου

Τηλ. : 2310 586.830 (εσωτ. 215)

Αριθμ. Απόφ. 319

Σίνδος, 13/05/2013

Αρ. Πρωτ. : 13807

###### ΘΕΜΑ: Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών προμήθειας υλικών οδοποιίας ΔΕ Χαλάστρας προϋπολογισμού 15.000,00 ευρώ, με απευθείας ανάθεση για το Δήμο Δέλτα.

Α Π Ο Φ Α Σ Η

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΕΛΤΑ :

Έχοντας λάβει υπόψη:

- Τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 12 και 13 του Ν.2286/95.

- Τις διατάξεις του άρθρου 13 παρ.3 του Ν. 2503/97.

- Την Υπ. Απόφαση 27319/18-7-2002,ΦΕΚ 945/Β.

- Τις διατάξεις των άρθρων 4 παρ. 4 και 23 παρ. 2 της με αριθμ. 11389/93 Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ Β 185/93) «Περί ενιαίου κανονισμού προμηθειών ΟΤΑ» (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.).

- Τις διατάξεις του άρθρου 86 & 209 του Ν.3463/2006, όπως αναδιατυπώθηκαν και ισχύουν με την παρ. 3 του αρ. 22 του Ν. 3536/2007.

- Το γεγονός ότι η δαπάνη της προμήθειας δεν υπερβαίνει το ποσό των 15.000 ευρώ, κατά κωδικό αριθμό είδους του αρχείου ειδών του Ε.Π.Π.

- Την παρ.14, άρθρο6, του Ν. 4071/2012.

- Την υπ’ αρίθμ. 33/2013 απόφαση του Δ.Σ. του Δήμου Δέλτα περί έγκρισης διενέργειας Δημοτικών Προμηθειών.

- Την υπ’ αρίθμ. 21/2013 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Δέλτα για την διάθεση πίστωσης 15.000,00 € στον Κ.Α. 02.30.6662.004 του Π/Υ έτους 2013 και τον αντίστοιχο του 2014.

- Την ανάγκη του Δήμου για την προμήθεια των αναφερομένων στο θέμα ειδών.

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ με

Α. Καθορίζουμε τις τεχνικές προδιαγραφές της προμήθειας υλικών οδοποιίας ΔΕ Χαλάστρας προϋπολογισμού 15.000,00 ευρώ με το ΦΠΑ, σύμφωνα με το παράρτημα Α’.

Β. Η ανάθεση της προμήθειας θα γίνει με νέα απόφαση, αφού προηγηθεί γνωμοδότηση της επιτροπής αξιολόγησης.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΕΛΤΑ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΛΩΣΣΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’

|  | ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΤΑ | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΔΕ ΧΑΛΑΣΤΡΑΣ |
| --- | --- | --- |
|  |  | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ: ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ (2013) |

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Η παρούσα διαδικασία αφορά στην προμήθεια θερμού ασφαλτομίγματος για τις ανάγκες αποκατάστασης πολύ μικρών φθορών σε ασφαλτοστρωμένους δρόμους των οικισμών του Δήμου Δέλτα στη Δημοτική Ενότητα Χαλάστρας για το έτος 2013-2014 από εργαζόμενους στον Δήμο Δέλτα με τις αντίστοιχες ειδικότητες.

# Η συνολική δαπάνη της προμήθειας συμπεριλαμβάνει και προϋποθέτει την μεταφορά και τη σταλία στις θέσεις επούλωσης των φθορών του οδοστρώματος σε μικρές ποσότητες (5-7 τόνους κάθε φορά).

# Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός για την παραπάνω προμήθεια ανέρχεται στο ποσό των 12.195,12 € (ήτοι 15.000,00 € με Φ.Π.Α 23%). Η συνολική δαπάνη θα καλυφθεί από πιστώσεις του Δήμου (ίδιοι πόροι) και συγκεκριμένα από τον Κ.Α. 02.30.6662.004 του έτους 2013 και τον αντίστοιχο του 2014.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΑΡΘΡΟ 1ο

Αντικείμενο της προμήθειας

Οι παρούσες τεχνικές προδιαγραφές αφορούν στην προμήθεια θερμού ασφαλτομίγματος (ΠΤΠ Α-265).

ΑΡΘΡΟ 2ο

Διατάξεις που ισχύουν

Η διενέργεια του διαγωνισμού και η εκτέλεση της προμήθειας γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις:

α. Της υπ' αριθμ. 11389/1993 Υπ. Απόφασης «Περί Ενιαίου Κανονισμού Προμηθειών Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης» (ΕΚΠΟΤΑ) και του Ν. 2286/95 «Προμήθειες του δημόσιου τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων»

β. Του εν ισχύει ΚΩΔΙΚΑ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ, Ν. 3463/2006, (ειδικότερα του Άρθρ. 209 παρ. 1).

γ. Την παρ. 14, άρθρο 6, Ν. 4071/2012

ΑΡΘΡΟ 3ο

Τεχνικές προδιαγραφές για θερμό ασφαλτοσκυρόδεμα (ΠΤΠ Α-265).

ΓΕΝΙΚΑ

(1)	Σε σχέση με την ΠΤΠ Α265 εκδόσεως 1966 από το τ. Υ.Δ.Ε. θα ισχύουν οι παρακάτω συμπληρώσεις - τροποποιήσεις.

(2)	Οι τροποποιήσεις που περιλαμβάνονται στην παρούσα προδιαγραφή θα έχουν ισχύ και στα συναφή άρθρα ΣΤ-4 και ΣΤ-3 της Τ.Σ.Υ., εφόσον στα εν λόγω άρθρα δεν γίνεται ιδιαίτερη διαφορετική αναφορά, οπότε θα ισχύει η τελευταία.

ΑΣΦΑΛΤΟΜΙΓΜΑ

Τα ασφαλτικό μίγμα που θα χρησιμοποιηθεί για την κατασκευή στρώσεων κυκλοφορίας και συνδετικών ή/και ισοπεδωτικών στρώσεων θα κατασκευασθεί σύμφωνα με την ΠΤΠ Α265 και των συμπληρώσεων του άρθρου ΣΤ-3 σχετικά με το μηχανολογικό εξοπλισμό κατασκευής των στρώσεων με τις ακόλουθες προσθήκες ή μεταβολές :

(1)	Η φθορά των αδρανών σε τριβή και κρούση κατά τη Μέθοδο Los Angeles AASHTO : T-96 δεν πρέπει να υπερβαίνει το 28%.

(2)	Η θερμοκρασία του μίγματος στις θέσεις διάστρωσης, για ικανοποιητική συμπύκνωση, είναι επιθυμητό να βρίσκεται μεταξύ 140 - 160o C.

ΠΡΟΣΘΕΤΟΣ ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Για τον έλεγχο της παραγωγής του ασφαλτομίγματος ισχύουν τα προβλεπόμενα στην ΠΤΠ Α 265 και στους λοιπούς Όρους της απ’ ευθείας ανάθεσης.

# Η παράδοση των υπό προμήθεια ειδών θα γίνεται τμηματικά, κατόπιν αιτήματος της Υπηρεσίας και ανάλογα με τις ανάγκες της εντός των ορίων του Δήμου Δέλτα και συγκεκριμένα στον τόπο που θα υποδείξει η Υπηρεσία. Η παράδοση θα πραγματοποιείται σε διάστημα όχι μεγαλύτερο των δέκα (10) ημερών από την αποστολή έγγραφης εντολής παραγγελίας από το Δήμο Δέλτα, σε εργάσιμες μέρες και ώρες, ώστε να γίνεται η καταμέτρηση ή η ζύγιση από την επιτροπή παραλαβής.

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

| Α/Α | ΕΙΔΟΣ ΥΛΙΚΟΥ | ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ (ΕΥΡΩ) | ΔΑΠΑΝΗ (ΕΥΡΩ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Θερμό ασφαλτόμιγμα της ΠΤΠ Α-265 (περιλαμβάνεται η μεταφορά στο Δήμο μας και η σταλία του φορτηγού για διάστρωση 5 – 7 tn ημερησίως). | tn | 127,165 | 95,90 | 12.195,12 |
|  |  |  |  | ΑΘΡΟΙΣΜΑ: | 12.195,12 |
|  |  |  |  | Φ.Π.Α. 23%: | 2.804,88 |
|  |  |  |  | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ: | 15.000,00 € |

Οι αναφερόμενες τιμές διαμορφώθηκαν μετά από έρευνα που έκανε το τμήμα στις τρέχουσες τιμές εμπορίου σε αντίστοιχα είδη καθώς και στο τιμολόγιο τιμών μονάδος εργασιών έργων οδοποιίας του ΥΠΟΜΕΔΙ και περιλαμβάνει και την τιμή μεταφοράς και παράδοσης στο Δήμο Δέλτα καθώς και τη αναμενόμενη σταλία του φορτηγού του αναδόχου για τη διάστρωση του υλικού.

| ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Σίνδος 25/04/2013 Η Προϊσταμένη της Τ.Υ. ΜΑΚΝΕΑ ΚΡΙΣΤΙΝΑ Χημικός Μηχανικός | Σίνδος 25/04/2013 Ο Συντάξας ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΤΖΙΑΝΟΣ Πολιτικός Μηχανικός |
| --- | --- |